PAGE  
Страница |7

	[image: image1.jpg]OBLLECTBO C OrPAHVNYEHHOM OTBETCTBEHHOCTHIO

MPOEKTHBIA VHCTTYT
TEPPVTOPVATTBbHOIN O
M TAHVIPOBAHA

350048, r KpacHopap, ynCesepHan, 255

Ten: 8 (861) 255-71-30, dakc: 8(861) 255-54-15
pitp @ listru





	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОСТРОМСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТОМ II

Пояснительная записка 
(материалы по обоснованию проекта 
генерального плана)
(в ред. от 01.08.2017г.)

Краснодар, 2011 г

	

	

	


Российская Федерация   

НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

КУЛИКОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

352570, Россия, Краснодарский край, пгт.Мостовской,  ул. Полевая, 2А телефон +7(918) 150-60-50 

e-mail: kulikovkan@gmail.com
 

Договор № 01/08 от 01 августа 2017 г.
Заказчик: Администрация Костромского сельского поселения Мостовского района
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 Костромского сельского поселения 

 Мостовского района

Краснодарского края

ТОМ Ii
Часть 1

Пояснительная записка
материалы по обоснованию генерального плана
(в ред. от 01.08.2017г.)

	Индивидуальный предприниматель
	А.Н. Куликов


	
	


пгт. Мостовской, 2017 г.
	СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

	Главный архитектор проекта
	ООО «ПИТП»

В.М. Кипчатова

	Архитектурно-планировочная часть и 

компьютерное обеспечение
	ООО «ПИТП»

	Руководитель группы
	Е.Р. Левченко

	Ведущий экономист
	Н.В. Монастырев

	Инженер
	Ю.К. Лоренц

	Инженерное оборудование территории
	ООО «Юг-Ресурс-XXI»
С.В. Кузнецов

А.Н. Гресь

В.С. Луценко

В.В. Сторожевская

Л.А. Донгузова


СОСТАВ ПРОЕКТА:
	ТОМ I.    УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА.

	Часть 1
	Положения о территориальном планировании 

	Раздел 1
	Цели и задачи территориального планирования

	Раздел 2
	Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

	Часть 2
	Графические материалы (схемы) генерального плана 

	Раздел 3
	Схема генерального плана 

	Раздел 4
	Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений

	Раздел 5
	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

	ТОМ II.    МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

	Часть 1
	Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

	Раздел 1
	Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Раздел 2
	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

	Раздел 3
	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию

	Часть 2
	Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

	Раздел 4
	Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования

	Раздел 5
	Схемы с отображением предложений по территориальному планированию

	Раздел 6
	Схемы с отображением современного состояния и предложения по территориальному планированию фрагмента поселения – ст. Костромская

	Документация, выполненная субподрядными организациями

	Том III.
	Топографические изыскания М 1:5000 ст. Костромская,

ФГУП «Госкадастрсъемка» ВИСХАГИ, г.Краснодар

	Том IV.
	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар

	Том V. 
	Карта (планы) границ ст. Костромская, х. Ульяново. ИП Куринный, г. Ростов – на - Дону

	Том VI. 
	Раздел «Охрана историко-культурного наследия» ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар

	Том IV. 
	Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института)


ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

	№ п/п
	Наименование чертежа
	Гриф
	Масштаб
	Марка 

чертежа

	Том I. Утверждаемая часть проекта

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана.

	· Раздел 3

	1.
	Генеральный план (основной чертеж).
	ДСП
	1:25 000
	ГП - 1

	· Раздел 4

	2.
	Схема функционального зонирования территории
	ДСП
	1:25 000
	ГП - 2

	3.
	Схема административно-территориальных границ и границ земель различных категорий
	ДСП
	1:25000
	ГП -3

	4.
	Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории. 
	ДСП
	1:25 000
	ГП – 4 

	· Раздел 5

	5.
	Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры 
	ДСП
	1:25 000
	ГП - 5

	6.
	Схема развития транспортной инфраструктуры.
	ДСП
	1:25 000
	ГП - 6

	Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта

	

	· Раздел 4

	7.
	Схема современного использования и планировочных ограничений территории
	ДСП
	1:25 000 
	МО - 7

	8.
	Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	ДСП
	1:25 000 
	МО – 8

	· Раздел 5

	9.
	Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства местного значения
	ДСП
	1:25 000 
	МО – 9

	· Раздел 6

	10.
	Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагментов поселения - ст. Костромская, х. Ульяново.
	ДСП
	1:10 000 
	МО-10

	11.
	Генеральный план фрагментов поселения - с. Костромская, х. Ульяново
	ДСП
	1:10 000
	МО – 11

	12.
	Схема функционального зонирования территории фрагментов поселения – ст. Костромская, х. Ульяново
	ДСП
	1:10 000
	МО -12

	13.
	Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания фрагментов поселения - ст. Костромская, х. Ульяново
	ДСП
	1:10 000
	МО – 13

	14.
	Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Костромская. Электроснабжение и слаботочные сети 
	ДСП
	1:10 000
	МО – 14

	15.
	Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Костромская. Газоснабжение и теплоснабжение
	ДСП
	1:10 000
	МО – 15

	16.
	Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Костромская. Водоснабжение и канализация
	ДСП
	1:10 000
	МО – 16


СОДЕРЖАНИЕ
8ВВЕДЕНИЕ


15ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


18КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА


20РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА


201.1.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ


221.2.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ


331.3.
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ


391.4.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ


411.5.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ


581.6.
НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ


591.7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА


751.8.
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


93РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ.


932.1
ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.


1062.2
ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ


1132.3
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ


1152.4
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ


1252.5
Расчет потребности жилого фонда


1272.6
БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ


129РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ


1293.1
ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ


1323.2
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ


1333.2.1
ЖИЛАЯ ЗОНА


1343.2.2
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА


1353.2.3
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ


1363.2.4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


1383.2.5
ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


1403.3
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


1423.4
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ


1503.5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


1643.6
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ


1653.6.1
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ


1673.6.2
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ


1683.6.3
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ


1693.6.4
ВОДОСНАБЖЕНИЕ


1713.6.5
ВОДООТВЕДЕНИЕ


1743.6.6
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ


1773.7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА





ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Костромского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края разработан на основании Муниципального контракта № 1 от 20 декабря 2010 года, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента разработки данного проекта;
· Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ

· СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Костромского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

· разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

· подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

· разработка проектов по инженерному обеспечению территории;
· разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

· подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

· территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

· функциональное зонирование территории поселения;

· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях. 
Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ. 

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Костромского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Костромского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края.
 Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения использовались разделы «Охрана историко-культурного наследия», «Сельское хозяйство», «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Оценка воздействия на окружающую среду», разработанные в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район».

 Более подробно в укрупненном масштабе разработаны проекты генеральных планов ст. Костромская и х. Ульяново, для ст. Костромская дополнительно выполнена топографическая основа кондиции 1:5 000, проработаны в указанном масштабе раздел «Инженерная инфраструктура».
В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I. Утверждаемая часть проекта;
Том II. Материалы по обоснованию генерального плана;
В составе проекта выполнены следующие разделы:

· «Топографические изыскания М 1: 5 000 ст. Костромская.;
·  «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»;
· «Охрана историко-культурного наследия»;

· Карта-планы границ станицы Костромская, х. Ульяново.
Для принятия проектных решений поселения использовалась топографическая основа М 1: 25 000, предоставленная ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Экспедиция №205, г. Краснодар, в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «для служебного пользования», часть графических материалов поселения представлены на космоснимке приведенном в соответствующем масштабе.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Костромского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования

 Краснодарского края», а так же «Схема территориального планирования Мостовского района». 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 20 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).
Генеральный план 
Костромского сельского поселения утвержден в установленном порядке в 2012 г. За прошедший период времени возникла необходимость внесения в него изменений, а именно:

- отображения границы зоны затопления паводками 1% обеспеченностью в границах населенных пунктов, согласно проекту, разработанному ООО «Севкавгидропроект» в 2012 г.;

-  отображения в границах Костромского сельского поселения существующих территорий под размещение объектов сельскохозяйственного назначения;

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 23:20:0803001:76 с «залесенные территории» на «территория спецназначения» в связи с фактическим использованием.
- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 23:20:0802001:26, с «территория существующей индивидуальной жилой застройки» на «территория зеленых насаждений общего пользования»;

- частичного изменения функционального зонирования земельных участков в юго-западной  и юго-восточной части хутора Ульяново с «территория существующей индивидуальной жилой застройки» и «территория планируемой индивидуальной жилой застройки» на «территория сельскохозяйственного использования»;

- отображения в северной части хутора Ульяново вдоль основной автомобильной дороги территории под размещение объектов рекреационного назначения, увеличения планируемой территории индивидуальной жилой застройки;

- уточнения трассы прохождения основной автодороги по территории х. Ульяново;

- изменения функционального зонирования земельных участков в х. Ульяново с «территория общественно-деловой застройки» на «территория существующей индивидуальной застройки» в связи с фактическим размещением жилых домов;

- увеличения территории планируемой индивидуальной жилой застройки в ст. Костромской по ул. Заречной до границы населенного пункта;

- изменения территории под размещение объектов рекреационного назначения по ул. Ленина в ст. Костромской, на территорию сельскохозяйственного использования;  

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 23:20:0801001:5 с «территория существующей индивидуальной жилой застройки» на «территория размещения сельскохозяйственных объектов»;

- отображения вдоль водных объектов территории зеленых насаждений общего пользования;

- предусмотрения территории сельскохозяйственного использования в районе земельного участка с кадастровым номером 23:20:0801001:400;

- увеличения территории существующей индивидуальной жилой застройки до границы населенного пункта при въезде в ст. Костромская;

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 23:20:0000000:169 с «территория многофункционального назначения, в том числе объектов придорожного сервиса» на « территория для размещения площадки временного хранения твердых бытовых отходов»

-  предусмотрения в восточной части ст. Костромской в районе ул. Подгорная части территории индивидуальной жилой застройки под территорию сельскохозяйственного использования;

- изменения территории индивидуальной жилой застройки на  территорию сельскохозяйственного использования в южной части ст. Костромской;

- изменения функционального зонирования территории в ст. Костромской в районе ул. Комсомольская с «проектируемая территория общественно-деловой застройки» на «проектируемая территория индивидуальной жилой застройки»;
- изменения функционального зонирования земельных участков, расположенных в западной засти ст. Костромской, с «территория многофункционального назначения, в том числе объектов придорожного сервиса» на «проектируемая территория производственно- складского назначения, в том числе объектов агропромышленного комплекса», предусмотрев санитарно-защитную зону в размере 100 м до жилой застройки.
Иные аспекты генерального плана корректировке не подлежали.

Таким образом, графические материалы генерального плана Костромского сельского поселения откорректированы с учетом указанных изменений.

В графическую часть внести изменения в  следующие чертежи:

- Генеральный план (основной чертеж);

- Схема функционального зонирования территории;

- Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории; 

- Схема развития транспортной инфраструктуры;

- Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры

- Схема современного использования и планировочных ограничений территории;

- Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Генеральный план фрагментов поселения - с. Костромская, х. Ульяново;

- Схема функционального зонирования территории фрагментов поселения – ст. Костромская, х. Ульяново;

- Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания фрагментов поселения - ст. Костромская, х. Ульяново;

- Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Костромская. Электроснабжение и слаботочные сети;

- Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Костромская. Газоснабжение и теплоснабжение;

- Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Костромская. Водоснабжение и канализация.

В текстовые материалы внесены изменения в п. «Введение» Тома 1. Части 1 и Тома 2. Части 1., п. 3.4.2 «Общественно-деловая зона», п. 3.4.3 «Зона рекреационного назначения», п. 3.4.4 «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур», п. 3.4.5 «Зона специального назначения» Тома 1. Части 1, п. 3.2.2 «Общественно-деловая зона», п. 3.2.4 «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур», п. 3.2.5 «Зона специального назначения» Тома 2. Части 1.

На основании постановления администрации Костромского сельского поселения Мостовского района  № 38 от 03.07.2017 года «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Костромского сельского поселения Мостовского района» в генеральный план внесены изменения в части:

1. Приведения проекта  в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. Исключения производственных зон в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:20:0804001:19, 23:20:0804001:1, 23:20:0804001:3, 23:20:0803001:102, 23:20:0803001:26, 23:20:0803001:14, а также производственные территории ликвидированных сельскохозяйственных предприятий.

3. Изменения в северной части ст-цы Костромская проектируемой территории под размещение объектов рекреационного назначения на территорию жилой застройки.    

Иные аспекты генерального плана корректировки не подлежали.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Цели территориального планирования
Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Костромского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края являются:

· создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

· обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

· обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;
· устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

· соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

· рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;
· наращивание ресурсного потенциала в развитии крестьянско-фермерских хозяйств, развитие перерабатывающей промышленности.

Задачи территориального планирования
Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются следующее:

· выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение решений этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

· создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

· определение направления перспективного территориального развития;
· определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

· определение системы параметров развития Костромского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития; 

· подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

· определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Костромского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
До основания станицы Костромской на месте будущего населенного пункта находился сторожевой пост Кубанских казаков с небольшими укреплениями, сторожевыми вышками. Первоначальное название казачья станица получила Псефирьская, через пять лет стала называться Костромская по имени Костромского полка, которые стали первопоселенцами. Первоначальное население станицы составляло 1882 человека, из них мужчин 938, женщин 944.

С каждым годом станица развивалась. Появилась торговля, частные магазины их было тогда семь, две маслобойни, одна молотилка, три мельницы, бондарные производства, кожевенные, столярные, сапожные и два портных. В 1875 году была построена церковь, которая сыграла большую роль в жизни казачества. Построил её местный житель Ралитный Ефим Егорович. В 1913 году станицей руководил атаман Девяткин, который оставил о себе добрую память. Под его руководством были построены управление, двухэтажное здание школы, общежитие для учителей.

В память о днях Октябрьской революции и гражданской войны в парке станицы воздвигнут памятник погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны. В 1930 году было организовано пять колхозов:

1. «Заветы Ленина»

2. «8 марта»

3. « Путь пролетариата»

4. « 14 Годовщина Октябрьской революции»

5. « Искра»

Население в это время составляло 18,5 тыс. человек. Колхоз существовал до 1959 года. В 1959 году был реорганизован в семсвеклосовхоз « Костромской». В станице появились новые дома, построен Дом культуры на 500 мест, детский сад, школа, административное здание, больница на 25 мест, библиотека, школа-интернат, магазины, почта, узел связи. Совхозом руководил Герой Социалистического труда Воронцов Анатолий Александрович именем, которого в 1975 году названа одна из центральных улиц станицы – «Воронцова».
В 2004 году «семхоз» Костромское» обанкротился. Не стало рабочих мест. Население станицы составило 1980 человек.

В настоящее время население станицы Костромской составляет 1950 человек. На территории поселения проживает 75 человек разных национальностей. 
РАЗДЕЛ 1.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Костромское сельское поселение является одним из 14 поселений Мостовского района, расположено в северно-восточной его части и граничит: на севере с Ярославским и Краснокутским сельскими поселениями, на западе с Махошевским поселением, на востоке с Республикой Адыгея, на юге с Беноковским сельским поселениями Мостовского района и республикой Адыгея. 

В состав Костромского сельского поселения входят 2 населенных пункта: административный центр ст. Костромская и х. Ульяново.
Космоснимок станицы Костромской
[image: image2.jpg]52011/ ORION WE:
© 2011 Geocentre Consulting
©2011 Basarsoft

) ; ! image ©2011 DigitalGlobe’
Raracuemn: 9272004 | 2004 | 44°30'52.04" C 40°35'19 11" B BuicoTa Haa yposHem mops: 359 M.





Космоснимок хутора Ульяново
[image: image3.jpg]



1.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ
Экономическая база. На территории поселения зарегистрировано 18 предприятий и организаций. Коммерческую деятельность ведут ОАО Семхоз "Костромское", ООО "Костромское", ООО "Костромское 1", ООО "МЭТ".

Характеристика предприятий поселения

	Наименование субъекта

	ОАО Семхоз "Костромское"

	ИП "Азарт"

	КФХ Бойко В М

	ГУЧ школа-интернат станицы Костромской

	МУЧ детский сад № 20 станицы Костромской

	ООО "Костромское"

	ООО "Костромское 1"

	МКП ЖКХ "Костромское"

	ООО "МЭТ"

	РО Приход Храма Воздвижения Креста Господня

	СКВ Приход

	МУЧ Совет Костромского сп

	КФХ Ткаченко И А

	МУЧ Школа N 12 станицы Костромской

	Школа N 26

	КФХ "Элита"

	Местная православная религиозная организация Приход Свято-Кресто Воздвиженский

	Администрация Костромского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края


На территории поселения имеется ряд неспользуемых производственных помещений. 

Наличие неиспользуемых или недостаточно интенсивно используемых производственных объектов, помещений, с/х угодий (причины и перспективы использования).

	Наименование объекта
	Место расположения
	Принадлежность (собственник)
	Неиспользуемая площадь кв. м.
	Состояние объекта
	Вид использования в настоящее время
	Возможное использование

	Здание молпункта
	ул.Воронцова б/н
	Не установлен
	435,0
	Неудовлетворит.
	Не используется
	При наличии инвестиций

	Здание универмага
	ул. Ленина б/н
	Райпотребсоюз
	1271,0
	аварийное
	Не используется
	При наличии инвестиций

	Здание столовой совхоза
	ул.Воронцова б/н
	ООО «АгроСервис Мостовской»
	2296,0
	удовлетворительное
	Не используется
	

	Помещение минипекарни
	Ул.Воронцова б/н
	Ржевская Наталья Александровна
	100,0
	удовлетворительное
	Не используется
	При наличии инвестиций

	Здание лесничества
	ул. Ленина б/н
	ГУ КК Краснодар лес
	1768,6
	удовлетворительное
	Не используется
	

	Земельный участок под гостиницей
	ул. Ленина 74
	Администрация Мостовского района
	1000,0
	удовлетворительное
	Не используется
	При наличии инвестиций

	сельхозугодья
	ст.Костромская
	Администрация Мостовского района
	5189000,0
	удовлетворительное
	Не используются
	При наличии инвестиций


Отраслевая структура экономики. Экономика поселения представлена преимущественно розничной торговлей (83%). Сельское хозяйство и обрабатывающие производства развиты слабо. Инвестиции в основной капитал в поселении в 2009 году составили 3,9 млн. руб., однако в 2010 объем инвестиций в поселении резко сократился, практически до нуля. Валовый муниципальный продукт поселения составил 11,4 млн. руб.

	Базовые отрасли экономики поселения.


	Наименование отрасли
	2009
	2010

	
	Производство и распределение энергии, газа и воды, тыс. руб.
	1078
	1090

	
	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. 
	78,0
	79,8

	
	Оборот розничной торговли, тыс. руб. 
	9269
	9491,5

	
	Объем платных услуг населению, тыс. руб.
	740,2
	763,1

	
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
	3900
	23



[image: image4.png]BasoBbie 0TpPac/I S5SKOHOMHKH IOCe/IeHUs MoceIeHHusl, ThIC. pyﬁ.ﬂeﬁ

= —=1
| Cembckoe X031iicTBO |

i

:
 KOMMYHAIIBHOE
- xosiicTBO
:

:

:

:





Показатели социально-экономического развития поселения *

	Показатель, единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	отчет
	оценка

	Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.
	1,92
	1,95

	Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
	3,6
	1,9

	Численность экономически активного населения, тыс. чел.
	0,92
	0,92

	Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел.
	0,24
	0,24

	Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. руб.
	3,60
	3,02

	Прибыль (убыток) – сальдо, млн. руб.
	-481,0
	-155,0

	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
	13102,6
	13250,0

	Обрабатывающие производства (D), тыс. руб.
	0
	0

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), тыс. руб.
	1078,0
	1090,0

	Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

	Распределение воды, тыс. м. куб.
	22,5
	20,4

	Сельское хозяйство

	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.
	78,0
	79,8

	в том числе сельскохозяйственных организаций
	0
	0

	в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей
	4,6
	4,7

	в том числе личных подсобных хозяйств
	73,4
	75,1

	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

	Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
	1,7
	1,9

	Кукуруза, тыс. тонн
	0,2
	0,3

	Сахарная свекла, тыс. тонн
	0
	0

	Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
	0,9
	1,00

	Картофель - всего, тыс. тонн
	0,6
	0,7

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	0,6
	0,7

	Овощи - всего, тонн
	50
	66

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	50
	66

	Плоды и ягоды, тонн
	6
	5

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	6
	5

	Скот и птица (в живом весе)- всего, тонн 
	151
	180

	в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей
	40
	40

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	111
	140

	Молоко- всего, тыс. тонн
	2,7
	2,6

	в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей
	0,47
	0,47

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	2,23
	2,13

	Яйца- всего, тыс. штук
	940
	950

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	940
	950

	Численность поголовья сельскохозяйственных животных

	Крупный рогатый скот, голов
	481
	504

	в том числе сельскохозяйственных организаций
	0
	0

	в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей
	153
	186

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	328
	318

	из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов
	342
	353

	в том числе сельскохозяйственных организаций
	0
	0

	в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей
	72
	72

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	270
	281

	Свиньи, голов 
	25
	37

	в том числе сельскохозяйственных организаций
	0
	0

	в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей
	0
	6

	в том числе в личных подсобных хозяйствах
	25
	31

	Овцы и козы, голов
	74
	58

	Птица, тысяч голов
	6,1
	7,1

	Потребительский сектор и инвестиции

	Оборот розничной торговли, тыс. руб.
	9269
	9491,5

	Оборот общественного питания, тыс. руб.
	0
	0

	Объем платных услуг населению, тыс. руб.
	740,2
	763,1

	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
	3900
	23

	Ввод в эксплуатацию:

	жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади
	0,15
	0,16

	из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади
	0,15
	0

	Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел.
	22,45
	23,17

	Деловая активность

	Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц
	35
	38

	в том числе количество организаций государственной формы собственности
	5
	5

	в том числе количество организаций муниципальной формы собственности
	7
	7

	в том числе количество организаций частной формы собственности
	2
	2

	в том числе индивидуальных предпринимателей
	21
	24

	Инфраструктурная обеспеченность населения

	Протяженность освещенных улиц, км.
	2,52
	3,36

	Протяженность водопроводных сетей, км.
	25
	25,8

	Протяженность канализационных сетей, км.
	0
	0

	Протяженность автомобильных дорог местного значения, км.
	45,7
	45,7

	в том числе с твердым покрытием
	1,9
	1,9

	Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), %
	0
	0

	Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения
	122
	120

	Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения
	0
	0


Информация предоставлена администрацией Костромского сельского поселения 

Сельское хозяйство. По состоянию на 1 января 2008 года на территории поселения зарегистрированы 2 крестьянско-фермерские хозяйства. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются также личные подсобные хозяйства. Общее количество действующих личных подсобных хозяйств на территории поселения составляет 780, из них занимаются товарным производством 175 хозяйств. 

Костромское сельское поселение расположено в зоне наиболее благоприятной, по природно-климатическим условиям, для развития животноводства и картофелеводства. Выращивание картофеля является одним из перспективных направлений развития личных подсобных хозяйств при условии организованного обеспечения хозяйств качественными семенами. 

Для увеличения производства товарного картофеля и овощей открытого грунта (морковь, свекла) необходимо решить вопрос о создании снабженческо-сбытового кооператива, который сможет решать вопросы организации заготовок сельхозпродукции, формирования оптовых партий сельхозпродукции для дальнейшей реализации и обеспечения личных подворий концентрированными кормами.

Действующих предприятий переработки в поселении нет. Заготовку молока, для действующих в районе молочных заводов, осуществляют частные предприниматели.

Личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Всего в личных подворьях содержится:

- КРС - 452 голов (в том числе коров -320 голов);

- свиней -14 голов;

- птицы -5720 голов.

За 2007 год личными подсобными хозяйствами поселения произведено:

- молока – 1600 тонн;

- мяса -27 тонн;

- яиц -1002 тыс. шт.;

- овощей – 87 тонн;

- картофеля – 780 тонн;

- плодов и ягод – 24 тонн.

Стационарных заготовительных и перерабатывающих пунктов в Костромском сельском поселении нет. Закупку продукции осуществляют индивидуальные предприниматели маршрутным методом. 

В бюджет Костромского сельского поселения в 2007 году перечислено 384,9 тыс. рублей в качестве субсидий за реализованное жителями поселения мясо и молоко.

Кормовая база личных подсобных хозяйств основана на покупных кормах, а также на использовании естественных пастбищ и сенокосов.

Информация по хозяйствующим субъектам Костромского сельского

поселения в сфере сельского хозяйства

	 Наименование показателя,

единица измерения
	01.01.2006
	01.01.2008
	01.01.2009
	01.01.2010
	01.01.2011

	Число сельскохозяйственных предприятий, ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	Число КФХ, ед.
	3
	3
	5
	5
	5

	Число ЛПХ, ед.
	168
	159
	159
	160
	150

	Площадь сельскохозяйственных предприятий, га
	6191
	-
	-
	-
	-

	Площадь КФХ, га
	68,4
	68,4
	68,4
	130,3
	130,3

	Площадь ЛПХ, га
	296
	296
	296
	296
	296


Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011 г.

	Категория
	Количество, единиц
	Площадь, га
	Численность занятых, чел

	Сельскохозяйственные предприятия
	-
	-
	-

	Крестьянско-фермерские хозяйства
	5
	
	5

	Товарные ЛПХ
	150
	296
	1700


Перечень ферм (МТФ, СТФ, ОТФ, КФ), животноводческих комплексов,

птицефабрик (ПТФ), звероферм и др. объектов

	Наименование
	Принадлежность
	Местоположение

(описание, координаты, либо номер на схеме размещения)

	МТФ
	КФХ «Чалова В.Н.»
	секция 6 контур 3

	МТФ
	Предприятие «Мостовское ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	секция 25 контур 28 

	МТФ
	КФХ «Чалова В.Н.»
	секция 27 контур 50

	МТФ
	КФХ «Лазников» 
	секция 37 контур 26


Потребительский сектор. Малый бизнес на территории поселения представлен 9 предпринимателями, из них 1 занимается деревообработкой, в сфере розничной торговли занято 7, функционирует 1 парикмахерская, Оптовой торговли нет.

Связь. Услуги по предоставлению местной телефонной связи на территории Костромского сельского поселения осуществляет Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Монтированная номерная емкость телефонной сети общего пользования в поселении составляет 200 номеров. Количество абонентов по состоянию на 01 января 2008 года составило 180. В поселении установлены 2 таксофона универсальных услуг связи.

Услуги почтовой связи жителям Костромского сельского поселения предоставляются через отделение почтовой связи (ОПС) ФГУП «Почта России» 4 класса.

Предоставляются все виды услуг почтовой связи. В отделении почтовой связи установлен пункт коллективного доступа (ПКД) в сеть Интернет.

Территория поселения находится в зоне уверенного приёма сигнала операторов сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы». В 2007 году в целях улучшения уверенного приема сигнала операторов сотовой связи установлена вышка ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Качество принимаемых телепрограмм в поселении устойчивое — 1 канал, РТР (Россия), НТК, НТВ; неустойчивое — ТВЦ.

Бюджет поселения. Администрацией Костромского сельского поселения в части формирования доходной части бюджета поселения в 2010 году было получено 8,7 млн. рублей. По видам налогов доходы бюджета распределились следующим образом:

Доходная часть  бюджета 
Костромского сельского поселения Мостовского района за 2010 год

	Наименование доходов
	Ед. изм.
	2008
	2009
	2010

	Доходы местного бюджета

	Всего
	тыс. руб.
	8709
	4934
	5117

	Налог на доходы физических лиц
	тыс. руб.
	185
	221
	218

	Налоги на совокупный доход
	
	
	
	1

	Единый сельскохозяйственный налог
	тыс. руб.
	
	
	1

	Налоги на имущество
	тыс. руб.
	325
	745
	700

	Налог на имущество физических лиц,
	тыс. руб.
	46
	46
	46

	находящегося в государственной и муниципальной собственности
	тыс. руб.
	261
	632
	574

	Земельный налог
	тыс. руб.
	70
	79
	83

	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	
	
	
	12

	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
	тыс. руб.
	8090
	3889
	4103

	Безвозмездные поступления
	тыс. руб.
	8709
	4934
	5117


Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Костромского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 43,7 тыс. м², из них 37,985 тыс. м² (86,9%) относится к индивидуальному жилью.

Характеристика жилищного фонда Костромского сельского поселения

	Наименование
	Площадь (тыс.м2)
	Количество домов (шт.)
	Обеспеченность населения жилищным фондом, м²/чел.

	Общая площадь жилого фонда
	43,7
	780
	22,3

	Индивидуальные жилые дома

Многоквартирные дома
	37,985

5,715
	742

38
	-

	Техническое состояние жилья:

-капитальное

-удовлетворительное

-ветхое
	0,5

42,2

1,0
	10

736

34
	-

	В разрезе населенных пунктов:

	Станица Костромская
	43,42
	772
	

	Хутор Ульяново
	0,28
	8
	


Информация о многоквартирных жилых домах 
Костромского сельского поселения на 1 января 2011г.
	№
	Местоположение 
	Этажность
	Кол-во квартир
	Общая площадь, кв. м

	1
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 6
	2
	4
	266,3

	2
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 7
	1
	2
	113,6

	3
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 8
	2
	4
	298,2

	4
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 9
	1
	2
	116,8

	5
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 13
	1
	2
	138,2

	6
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 16
	2
	7
	378,8

	7
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 19
	1
	2
	115,0

	8
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 31
	1
	2
	120,8

	9
	ст-ца Костромская, ул. Больничная 37
	1
	2
	126,4

	10
	ст-ца Костромская, ул. Гайдара 18
	1
	4
	168,4

	11
	ст-ца Костромская, ул. Гайдара 18 а
	1
	2
	117,6

	12
	ст-ца Костромская, ул. Гайдара 20
	1
	2
	127,0

	13
	ст-ца Костромская, ул. Гагарина 16
	1
	2
	166,8

	14
	ст-ца Костромская, ул. Гагарина 22
	1
	2
	113,0

	15
	ст-ца Костромская, ул. Гагарина 39 
	1
	2
	116,4

	16
	ст-ца Костромская, ул. Кооперативная 5
	1
	2
	125,6

	17
	ст-ца Костромская, ул.Кооперативная 10
	1
	4
	192,8

	18
	ст-ца Костромская, ул.Кооперативная 19
	1
	2
	127,6

	19
	ст-ца Костромская, ул. Ленина 76
	1
	2
	111,2

	20
	ст-ца Костромская, ул. Ленина 77
	1
	2
	143,5

	21
	ст-ца Костромская, ул. Ленина 78
	2
	8
	388,8

	22
	ст-ца Костромская, ул. Ленина 81
	1
	2
	82,2

	23
	ст-ца Костромская, ул. Ленина 80
	1
	4
	179,3

	24
	ст-ца Костромская, ул. Ленина 83
	1
	4
	179,2

	25
	ст-ца Костромская, ул. Пионерская 9
	1
	2
	133,3


	26
	ст-ца Костромская, ул. Советская 25
	1
	2
	125,2

	27
	ст-ца Костромская, ул. Советская 26 
	1
	2
	120,4

	28
	ст-ца Костромская, ул. Советская 20
	1
	2
	83,4

	29
	ст-ца Костромская, ул. Советская 29
	1
	2
	185,2

	30
	ст-ца Костромская, ул. Советская 38
	1
	2
	124,2

	31
	ст-ца Костромская, ул. Советская 37
	1
	2
	121,6

	32
	ст-ца Костромская, ул. Советская 28
	1
	2
	118,4

	33
	ст-ца Костромская, ул. Степная 16
	1
	2
	86,8

	34
	ст-ца Костромская, ул. Степная 16 а
	1
	2
	128,2

	35
	ст-ца Костромская, ул. Степная 11 а
	1
	2
	97,2

	36
	ст-ца Костромская, ул. Учительская 3
	1
	2
	144,6

	37
	ст-ца Костромская, ул. Учительская 7
	1
	2
	110,0

	38
	ст-ца Костромская, ул. Федина 12 а
	1
	2,
	123,3


1.3. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного населения Костромского сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 1,96 тыс. человек, или 4,1% от общей численности Мостовского района.

[image: image5.png]UnciaenHocTh HaceleHHsi MocToBCKoro paiioHa B pa3pese moceleHHil
mo cocrostHuio Ha 01.01.2010, Bcero 71,3 ThIC. Ye.I.
"Tlcetaticxoe 1/
| 11,4 TeIC.HE.
| _ _(15.9%)

AJ-mploKoBcKoe c/m !
(5.8%)!

Baroscxoec/n |
ThIC. e (2.7%)I

Beroxosckoe o/n |
2.6%)!
MocToBckoe /i

5 _Koc'l_'poMckoe o |
Q@6%)!

Kpacrokytekoe ¢/m |

| Hpocy[asckoe c/n
|5:3 ThiC.TE (7 4%) |

;
:— Illemokckoe ¢/ | YHapoKochoe cm | |HepenpaBHechoe el Maxomesckoe c/nn :
[Bltcuen. (44%)]  291mcuen. (4.1%)] (3B micter. (53%)| | LEmmcaen (2,3%),





[image: image6.png]Ilnomaas moceneHnii MocToBcKoro paiioHa B paspese moceaeHHit
no cocrostauio Ha 01.01.2010r

AHJ:[pIOKOBCKOe c/r[ ‘
1249 hic.ra (6 7%) |

TlceGaiickoe T/1
86.9 ThIC.Ta (2

KOe ¢
106,7 Thic.Ta

i Maxormegckoe ¢/1
}}3,5 THIC.TA (6.3%1

pracHoKyrckoe c/m :
19,7 hic.ra (2,6%) |

- ; -
T'yGekoe c/it BeHOKOBCKOE ¢/1T !

24,6 Ticra (6.6%) | 15, .ra (4, 110,7 thic.ra (2.9%),

HMocToBCKOE I/ mIIceBaiickoe I/ M ABJIDIOKOBCKOE ¢/l 8 BaroBckoe o/I
8 BeHOKOBCKOE ¢/IT s BecieHeeBCKOE ¢/ aTy6ekoe ¢/m @ KocTpomckoe ¢/
MKpacHOKyTCcKOe ¢/ @Maxomesckoe ¢/ M IlepenpaBHEHCKOE ¢/l M YHapOKOBCKOE ¢/l




Плотность населения составляет 
19,1 чел/км2.

[image: image7.png]IL10oTHOCTH HaceleHAss MOCTOBCKOro paiioHa B pa3pe3e moceleHHH
1o cocToHsiHmI0 Ha 01.01.2010T.

% 2159
2500 enar

22507

g
20002
175,05
150,0
1250
100,0

75.0 384 | 36, 33.0
en/kn? /2 /Ky’

P11 Y —
50,0 wadol A 183 | 1A 1A 166 166 15T |94

250 luen/in? l l l jrealiod | o o e/ wen/in wen/k?| ven/ i Hen/k? [den/kv?
0,0 =





Костромское сельское поселение входит в состав Мостовского района и состоит из 2 населенных пунктов — административного центра станицы Костромской, хутора Ульяново.

Характеристика населенных пунктов Костромского сельского поселения

	№
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.
	Площадь населенного пункта, га
	Плотность населения населенных пунктов, чел/га

	1
	станица Костромская
	1951
	654,23
	3,0

	2
	хутор Ульяново
	6
	42,5
	0,1

	
	ИТОГО
	1957
	845,8
	2,8



[image: image8.png]UncieHHOCTh HaceTennsi KoCTPOMCKOro CeIbCKOro moCeIeHns B paspese
HaceJIeHHbIX MYHKTOB 10 COCTOSAHAI0 Ha 01.01.2010T.,
BCero 1957 e

CTaHHITA

Koctpomckas
1951
99.,7%

yTOp VibAHOBO |
6




Костромское сельское поселение относится к категории муниципальных образований с малой численностью населения (до 3 тыс. человек). Здесь сложилась моноцентричная система расположения населенных пунктов. Основным населенным пунктом является ст-ца Костромская. Её плотность составляет 3 чел/га. Хутор Ульяново относится к категории населенных пунктов так называемых «однодворок», где проживает менее 10 человек, и является по сути продолжением административного центра.

В период с 2002 по 2010 годы численность населения муниципального образования снизилась с 2123 до 1957 человек (на 166 человека или 7,8%).

Рассматривая динамику населения в разрезе населенных пунктов следует отметить, что снижение населения характерно как для административного центра, так и для хутора Ульяново.
Динамика численности населенных пунктов 
Костромского сельского поселения*

	Название населенного пункта
	2002
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010


	станица Костромская
	2088
	1975
	1971
	1812
	1956
	1951

	хутор Ульяново
	35
	10
	9
	8
	6
	6

	ИТОГО
	2123
	1985
	1980
	1820
	1962
	1957


* Информация предоставлена по материалам информационно-аналитических сборников 
«Сельские населенных пункты в Краснодарском крае за 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы»

Анализ демографических процессов сельских поселений Мостовского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более высокая по сравнению со среднекраевой рождаемость, но так же и более высокая смертность. В рассматриваемый период 2005-2009 годы наблюдается рост рождаемости — с 11,2 до 12,9 человек на 1000 населения и снижение смертности — с 20,5 до 16,1 человек на 1000 населения. Естественный прирост населения до сих пор остается отрицательным, однако, наблюдается определенный тренд снижения естественный убыли. 

Непосредственно в рассматриваемом поселении наблюдается естественная убыль населения и низкий миграционный прирост, в результате чего и происходил рост населения. 

Информация о естественном и миграционном движении населения 
в МО Костромское сельское поселение

	
	01.01.2001
	01.01.2002
	01.01.2003
	01.01.2004
	01.01.2005
	01.01.2006
	01.01.2007
	01.01.2008
	01.01.2009

	Численность населения, Всего
	н/д
	2088
	н/д
	н/д
	н/д
	1975
	1971
	1812
	1956

	Родилось
	21
	15
	18
	12
	13
	11
	12
	11
	8

	Умерло
	36
	34
	31
	38
	28
	39
	30
	32
	31

	Прибыло
	5
	6
	-
	2
	1
	-
	1
	1
	3

	Убыло
	2
	3
	2
	-
	2
	-
	2
	1
	-

	Коэффициент естественного и миграционного прироста населения, чел. на 1000 населения

	Рождаемость
	10,0
	7,2
	8,8
	5,9
	6,5
	5,6
	6,1
	6,1
	4,1

	Смертность
	17,1
	16,3
	15,1
	18,7
	14,0
	19,7
	15,2
	17,7
	15,8

	Миграционный прирост
	2,4
	2,9
	0,0
	1,0
	0,5
	0,0
	0,5
	0,6
	1,5

	Миграционная убыль
	1,0
	1,4
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,6
	0,0

	

	Естественный прирост (убыль) населения,
	-7,1
	-9,1
	-6,3
	-12,8
	-7,5
	-14,2
	-9,1
	-11,6
	-11,8

	Миграционный прирост (убыль) населения
	1,4
	1,4
	-1,0
	1,0
	-0,5
	0,0
	-0,5
	0,0
	1,5

	Общий прирост (убыль) населения
	-5,7
	-7,7
	-7,3
	-11,8
	-8,0
	-14,2
	-9,6
	-11,6
	-10,2


Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения показателей суммарного коэффициента рождаемости и средней продолжительности жизни населения. 

В целом демографическая ситуация в Костромском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края. Средний размер семьи в поселении составляет 2,5 человек. 

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью), характер смертности — практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Возрастная структура населения Костромского сельского поселения 
	Категория населения
	Численность, чел.
	Доля, %

	- моложе трудоспособного возраста
	395
	20,2

	- трудоспособного возраста
	1060
	54,2

	- старше трудоспособного возраста
	502
	25,7

	Всего
	1957
	100,0


Сведения о занятости населения Костромского сельского поселения 
по состоянию на 01.01.2011 г.

	Наименование поселения
	Кол-во жителей, чел.
	Трудоспособное население в трудосп. возрасте
	Занятое население в трудоспособном возрасте
	Незанятое население в том числе безработные граждане
	Группа риска злоупотр. спирт. Напитка ми
	Общий уровень безраб., %

	
	
	
	Занято всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	Работ. в эконом.
	Занято в ЛПХ, реализ. прод
	Нераб женщ. по уходу за детьми
	Работ. за пред. района
	Студенты
	В армии
	Лица занятые по уходу за инвали дами и престар.
	Неработ. Пенсионеры-льготники
	
	
	

	Костромское с/п
	1941
	826
	265
	7
	150
	15
	35
	15
	16
	6
	15
	18
	5
	2,1


* Информация предоставлена Администрацией Костромского сельского поселения по состоянию на 2011 год

Национальный состав населения на 96,3% представлен русскими. Помимо русских в поселении проживают украинцы (1,4%), грузины (0,3), немцы (0,3%), цыгане (0,3%), греки (0,2%), болгары (0,2) и др. 

Анализ трудового потенциала. Численность работающего населения в поселении – 826 чел, что составляет 75% от трудоспособного населения, из них около 30% работает в экономике поселения, около 20% заняты в личном подсобном хозяйстве, остальные — работают за пределами поселения: в районном центре или других поселениях района, часть населения являются безработными. Общий уровень официальной безработицы в поселении составляет 2,1%.

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

· в период с 2002 по 2010 численность населения снизилась с 2133 до 1957 человек, уменьшение населения проходило в основном из-за высокой естественной убыли населения и низкого миграционного прироста;

· в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

· для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов;

· доля трудоспособного населения ниже по сравнению с общекраевым показателями (54,2% в поселении против 61,2% в крае).
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
На территории Костромского сельского поселения осуществляют деятельность 9 юридических лиц, в том числе: 1 средняя школа, 1 детский сад, 1 отдел ветеринарного управления, 1 лечебное учреждение, 1 подразделение почтамта, 1 подразделение соцзащиты населения, 2 учреждений культуры, 1 предприятие коммунального хозяйства и др.

Жилищно-коммунальное хозяйство. В Костромском сельском поселении услуги жилищно-коммунального хозяйства осуществляет МУКП ЖКХ «Костромское» образованное в 2006 году. Учредителем предприятия является администрация Костромского сельского поселения.

Основными видами деятельности является водоснабжение. Предприятием обслуживается 616 человек и 3 предприятия. 

Протяженность водопроводных сетей – 25 км с износом 98%. Потери воды в сетях при транспортировке к потребителям в 2006 году составили 70 %, в 2007г.-50-%, при норме 33%. Водоотведение, а также вывоз ТБО и ЖО не осуществляется.

В целях обеспечения надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества предоставляемых услуг, разработана и утверждена «Муниципальная целевая программа антикризисных мер по МУКП ЖКХ «Костромское» муниципального образования Костромского сельского поселения Мостовского района на 2006-2010 годы». Настоящая программа определяет комплекс антикризисных мер по повышению надежности водопроводного хозяйства, обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в ст. Костромской, финансовому оздоровлению предприятия, доступности услуг и социальной справедливости при их оплате.

Электроснабжение. На территории Костромского сельского поселения сети электроснабжения находятся в аварийном состоянии. Протяженность электрических линий составляет: 

- ВЛ-10 кВт -27,6 км, опор – 424 шт., в т.ч.:

КС-1 протяженность 6,9 км

КС-2 протяженность 9,5 км

КС-3 протяженность 9,6 км

- ВЛ-0,4 кВт – 50,4 км, опор – 1440 шт.

Всего трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4) – 17 шт.

Электролинии обслуживаются филиалом Лабинские электросети.

Газоснабжение. На территории поселения доставка баллонного газа организована частными предпринимателями.

Теплоснабжение. На территории поселения теплоснабжение обеспечивается геотермальной водой (бюджетные учреждения). Имеется одна скважина и насос.

Протяженность теплотрассы – 2000 м. в 2-х трубном исчислении.

Автомобильный транспорт. 

По территории поселения проходит краевая автомобильная дорога «подъезд к ст. Костромская», протяженностью 11,9 км, которая обслуживается ОАО « ДЭП № 115». Общая протяженность дорог в поселении 42,9 км: с гравийным покрытием – 27,9 км, с асфальтным покрытием 0,3 км, грунтовые – 14,7 км . 

Железнодорожный транспорт Костромское сельское поселение не связано с ОАО «РЖД» магистральными направлениями. Ближайшая к поселению железнодорожная станция расположена в г. Курганинск.

Пассажирский транспорт. Пассажирские автобусные перевозки осуществляются частным предпринимателем из станицы Костромской в поселок Мостовской и Лабинской автоколонной №1492 из станицы Костромской в город Лабинск (рейс коммерческий). Ежедневно выполняется по 2 рейса по автобусным маршрутам: Костромская - Мостовской, Мостовской - Костромская и Костромская-Лабинск, Лабинск-Костромская.

В Костромском сельском поселении имеется 1 остановочная площадка.

1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климатические условия.
Сложное географическое положение Мостовского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Открытость территории с севера, наличие Кавказских гор определяют своеобразие климатических условий района. По особенностям климатических условий на территории района можно выделить 4 наиболее характерные зоны.

Проектируемое поселение расположено в первой зоне, которая охватывает северную часть района. В геоморфологическом отношении эта климатическая зона расположена на юго-восточной оконечности Закубанской наклонной равнины и характеризуется умеренно- увлажненным климатом с гидротермическим коэффициентом 1,2-1,5, среднегодовой температурой 9,9°С (абсолютный минимум – минус 34 0С, абсолютный максисмум – плюс 400С), устойчивыми ветрами в конце зимы, годовым количеством осадков 608 мм/год. 

Характеристика температуры воздуха

	Характеристика

температуры
	Месяцы 
	За год

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Температура воздуха, 0С

	Абс. миним.
	-34
	-29
	-19
	-13
	-1
	2
	6
	3
	-4
	-11
	-28
	-32
	-34

	Абс. макс.
	17
	22
	32
	33
	34
	38
	37
	40
	36
	34
	29
	25
	40

	Среднемесячная
	-2,4
	-2,0
	3,9
	9,7
	15,3
	18,8
	21,6
	21,3
	16,4
	11,3
	4,7
	0,2
	9,9


Месячное и годовое количество осадков

	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Хол.

период
	Тепл.

период
	За

год

	Кол-во

осадков

мм
	26
	27
	25
	48
	74
	88
	83
	56
	63
	40
	46
	32
	156
	452
	608


Снежный покров, отличающийся крайней неустойчивостью в течение зимы, появляется в начале декабря и сходит к середине марта. Число дней со снежным покровом колеблется в пределах 54-60 дней. Характерно большое количество дней с оттепелями.

Наибольшее число дней с сильными ветрами (15 м/сек) приходится на период с ноября по апрель месяцы, при этом наибольшая скорость ветра может достигать, по многолетним данным, 34 м/сек.

В феврале происходит постепенное нарастание температур и в конце февраля – начале марта среднесуточные температуры воздуха достигают устойчивых положительных значений. Период с температурой воздуха выше 0°С длится 291 день.
 Тектонические условия и сейсмичность.
По тектонической схеме Западного Предкавказья район находится в области 4-х геоструктурных зон северо-западного Кавказа – моноклинали северного склона Кавказского хребта, зона северного Передового хребта, Загедано-Архызская депрессия и зона Главного хребта. 
Выделенные зоны протягиваются параллельно одна другой в общекавказском направлении и почти на всем своем протяжении имеют тектонические соприкосновения. В тектоническом и морфологическом отношении зоны резко отделяются друг от друга. Разграничивающие их разломы, вероятно, были заложены ещё в среднем палеозое, но движения по ним, как по ослабленным зонам, возобновлялись до самого последнего времени.

В формировании тектонических структур принимали участие каледонские, варисские и альпийские движения. Отдельные фазы этих движений отчетливо наблюдаются в палеозое, мезозое и кайнозое.

Моноклиналь северного склона Кавказского хребта сложена юрскими, меловыми и палеогеновыми отложениями, полого падающими в северном направлении. Углы падения их уменьшаются от древних к более молодым в том же направлении и составляют в майкопских отложениях 3-40, а в отложениях миоцена 2-30°.

Зона северного Передового хребта представляет собой наиболее сложное складчато-глыбовое сооружение, сформированное каледонскими, варисскими и альпийскими движениями, в общей сложности, создавшими трехэтажную структуру, значительно усложненную альпийскими разрывами.

В основе Загедано-Архызской депрессии заложен узкий и глубокий грабен, заполненный осадками нижней юры, продуктивного карбона. Она разделяет складчато-глыбовые формы Передового и Главного хребтов.

В основе тектонического комплекса Главного хребта лежит крупный, возможно веерообразный антиклинорий, приподнятый по разломам на значительную высоту над окружающими его депрессиями. В пределах его имеют место геологические образования докембрия, палеозоя и мезозоя.

Территория района по сейсмичности в северной части относится к 7-бальному району, на всей остальной территории к 8-бальному району, согласно карты А (изменение № 5 к СНиП II-7-81, Госстрой России).
Территория по сейсмичности практически целиком относится к 8-бальному району, в южной части к 9-бальному району, согласно карты В (изменение № 5 к СНиП II-7-81, Госстрой России)
• Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10%);

• Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

Литолого-геологические и гидрогеологические условия.
В геологическом строении района принимают участие все известные на Северо-Западном Кавказе стратиграфические комплексы горных пород. Наиболее древние их них слагают зоны Главного и Северного Предгорного хребтов, более молодые располагаются на его периферии и представлены породами от четвертичных до докембрийских включительно.

Разрез характеризуется фациальной изменчивостью пород, как по вертикали, так и в плане (по площади), а также наличием целого ряда стратиграфических перерывов, несогласных залеганий и тектонических нарушений.

Четвертичная система (Q)

Современный отдел (QIV)
Эти отложения слагают русла, пойменную и I надпойменную террасы рек. Представлены отложения рыхлыми гравийно-галечниками с валунами, с песчано- и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность аллювия 3,0-6,0м

Элювиальные отложения (el QIV)

Имеют незначительное площадное распространение, покрывая выровненные поверхности водоразделов и их пологие склоны. По вещественному составу отвечаю подстилающим породам и представлены дресвой с пылеватым материалом гипса, известняков, песчаников, аргиллитов и др. пород.

Мощность элювия до 1,0м.
Делювиальные отложения (d QIV)

Развиты почти повсеместно, слагая склоны рек, балок и водораздельные пространства. Представлены рыхлым материалом – продуктом более глубокого разрушения и преобразования подстилающих коренных пород и отвечают по своему вещественному составу последним. Состоит делювий из суглинистого и супесчаного материала с дресвой мергеля, песчаника, известняка. Мощность от 0,5 до 35м.

Пролювиальные отложения (рl QIV)

Слагают конуса выноса мелких речек, балок и оврагов. Состав их определяется составом пород, слагающих склоны и долины эрозионных врезов. Представлены отложения песчано-суглинистым материалом с обломками коренных осадочных пород. Мощность до 1,0м.

Коллювиальные отложения (с QIV)

Имеют ограниченное распространение и приурочены к подошве крутых склонов и отвесных скал, сложенных верхнеюрскими и меловыми известняками. Представлены отложения мелкими обломками и щебенкой известняков, песчаников, встречаются также крупные глыбы (до 1,5-3м) этих пород, а также дресвой аргиллитов и алевролитов на участках их развития.

Верхне и среднечетвертичные отложения (alQII-III)

Отложения заполняют долины рек, слагая II надпойменную террасу. Представлены галечниками с валунами. Заполнитель гравийно-песчаный и песчано-глинистый. 

Мощность отложений от 5 до 60м.

Нижнечетвертичные отложения (QI)

Слагают древние террасы на водоразделах рек. Представлены галечниками сцементированными мелко-галечниковым, гравийно-песчаным материалом, пропитанным известковым составом, а также суглинками, содержащими линзы галечников.

Мощность колеблется от 0,5 до 25м.

Неогеновая система (N)

Среди этих отложений выделяются морские осадки, по возрасту относящиеся к тортонскому и сарматскому ярусам, и континентальные отложения песчано-глинистой пестроцветной толщи.

 Общая мощность неогена более 800м.

Палеогеновая система (Pg)

Представлены эти отложения мергелисто-глинистыми фациями олигоцена, эоцена и палеоцена. 
Суммарная мощность палеогена более 400м.
Меловая система (Cr)

Представлена на территории района верхнемеловыми (Cr2) и нижнемеловыми отложениями (Cr1): конгломератами, алевролитами, известняками, песчаниками, глинистыми сланцами. 
Общая мощность отложений более 800м.

Юрская система (J)

Отложения юрской системы представлены титонским ярусом верхней юры (J3t). По литологическим признакам титонский ярус подразделяется на две толщи: пестроцветную и галогенную.

Пестроцветная толща представлена глинами кирпично-красными, голубовато-серыми и зеленовато-серыми. Мощность 20-75м.

Галогенная толща сложена ангидритами, гипсами с прослоями мергелей, известняков, глин и местами мощными залежами галита.

Общая мощность толщи до 350м.
В гидрогеологическом отношении на территории района выделяются две крупные гидрогеологические структуры первого порядка: Азово-Кубанский артезианский бассейн и бассейн подземных вод Большого Кавказа.
Моноклинальное залегание пород с небольшими углами падения, наличие широких довольно близко расположенных друг к другу долин, ориентированных примерно вкрест простирания пород, превышение на 200-300м водораздельных участков над плоскими днищами долин, создали своеобразные гидрогеологические условия района.

В районе выделяются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1. Подземные воды спорадического распространения аллювиально-делювиальных отложений водораздельных пространств и их склонов.

2. Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной, I-ой надпойменной террас и русел рек.

3. Водоносный горизонт средне-и верхнечетвертичных аллювиальных отложений комплекса вюрмских и рисских террас рек Б.-М.Лаба и др.

4. Водоносный комплекс чокракского и караганского горизонтов среднего миоцена.

5. Подземные воды спорадического распространения в трещиноватых зонах отложений палеоцена и эоцена.

6. Водоносный комплекс трещиноватых и закарстованных отложений верхнего мела.

7. Водоносный горизонт отложений апт-альбского яруса нижнего мела.

8. Водоносный комплекс трещиноватых, закарстованных отложений галогенной толщи титонского яруса верхней юры.

Характеристика геологических процессов

Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся: 

- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. 

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории Мостовского района. 
Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов
 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как: 

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 608-2000мм/год и густоты речной сети до 1 и более км/км2 территорию Мостовского района позволяет приурочить к южной, горной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.
Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные. 

Все равнинные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Особенностью этих рек является то, что сток их зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ.

Режим донной аккумуляции характерен также для нижних иногда средних течений левобережных притоков р.Лабы, приуроченных к области предгорных террасированных полого-наклонных равнин. С переходом к низкогорному поясу в долинах большинства малых рек начинают появляться признаки донной эрозии, а в некоторых крупных и средних реках эти признаки улавливаются лишь в среднегорной зоне. Для верхних и отдельных участков среднего течения рек Малая Лаба, Псефирь, Ходзь и их притоков характерно чередование отрезков умеренной, интенсивной и слабой донной эрозии. Это главным образом зависит от орографических, литологических, возможно неотектонических факторов.
Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.
На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков. 

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков. 

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет. 

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги. 

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений. 

На территории поселения эрозия временных водотоков представлена, в основном, мелкими промоинами и оврагами в первой стадии развития. Глубина этих форм обычно небольшая от 0,5 до нескольких метров, а протяженность достигает иногда нескольких десятков километров. Расчлененность рельефа составляет 0,1-0,75км/км2. Максимальный ливневый сток здесь равен 65-75мм. Благодаря довольно обильному количеству осадков территория покрыта постоянным растительным покровом в виде отдельных лесных массивов тугайских зарослей по рекам, травой и кустарниками на поверхности террас.

 Затопление. 

На территории поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы реки Псефирь, имеющих верховья в горной части. Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин рек, по которым в основном развито затопление. На реках сильные паводки отмечаются почти ежегодно. Пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках. Продолжительность затопления прилегающих к реке низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60см/ч. Паводки с повышением уровня выше критического более чем на 50см повторяются редко, примерно 1 раз в 50-70 лет.

Селевые процессы. 

Территория имеет низкогорный рельеф, по балкам и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей. 

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы. 

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких-либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые. 

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных поймах реки и ее притоков, такой как Псефирь. Заболачивание пойм реки в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).
Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

 Гравитационные процессы. Оползни. 
Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени. 

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам рек и их притоков, области предгорий и северных склонов Главного Кавказского хребта. 

В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых отложениях мелкообломочной молассы. 

В горной части активные оползневые формы на 70-80% захватывают коренные подстилающие отложения. В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни-потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни-блоки» и «оползни-обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и мелких горных рек. Оползни-потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-30°) бортам рек и отдельных балок. 

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум). 

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. 

 Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.


Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП. 

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный. 
В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство автодорог, распашка склонов и т.п.). 

Виды неблагоприятного воздействия человека на ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства. 

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством автодорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов. 

Таким образом, при проектировании и строительстве каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

Инженерно-геологическое районирование.

Своеобразное географическое положение предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств. 

Литолого-геологические комплексы – от весьма устойчивых интрузивных образований, до рыхлых современных осадков. Геоморфологические элементы – от среднегорья до заболоченных равнин. Гидрогеологические условия – наличием большого количества рек и водоемов. Климатические условия – от умерено-континентального, до влажного предгорного климата. Антропогенная деятельность человека – весьма значительна, особенно в равнинной части территории. 

Все вышеуказанные факторы создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов. 

За основу районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь. 

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

 - I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.). 

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах. 

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями. 

Пологонаклонные (до 7°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью. 

В отношении Костромского поселения литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность достигает 0,5-35 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 м. 

В целом инженерно-геологические условия благоприятны для застройки. Опасные проявления ЭГП – практически отсутствуют. Возможны отдельные, локальные проявления подтопления и просадочности глинистых пород.
II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий. 

II а. Подрайон современных высоких пойменных речных террас. 

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. 
При освоении территории необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.
IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен, в основном, по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен лессовидными суглинками и супесями, мощностью не более 10 – 12 м. 

Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы. 

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека. Последнее, является наиболее активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне. 

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.). 

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканиях, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий. 

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий. 

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов, включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса. 

Имеет небольшое площадное распространение, большей частью вдоль бортов рек. Характеризуется сложным, сильно расчлененным рельефом, с уклонами более 30%. Четвертичный покров развит спорадически, мощность до 2-5 м. Грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют. 

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами. 

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия. 

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок. 

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. 

В северной и центральной части территории отложения данного подрайона литологически представлены большей частью переслаиванием суглинков, глин, разнозернистых песков с линзами сильнопесчанистых галечников. Мощности не выдержаны по площади и могут составлять от 4 до 10 м. 

Проницаемость пород очень высока, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. УГВ постоянно высокий (от 0 до 1 м).

Инженерно-геологическое районирование территории представлено на чертежах ГП-4 « Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории»; МО-10 «Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; МО-13 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагментов поселения – ст. Костромская, х. Ульяново».

1.6. НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Согласно предоставленной информации ООО «КубаньГеоЭкотор» на территории Костромского сельского поселения Мостовского района имеется зарегистрированная лицензия на добычу теплоэнергетических подземных вод и отсутствуют зарегистрированные лицензии на твердые полезные ископаемые. 

	Номер

лицензии
	Серия / вид
	Срок действия
	Предприятие
	Целевое назначение, вид работ
	Месторасположение участка
	Вид полезного ископаемого
	Статус

	2462
	КРД/ВЭ
	15.03.05-15.03.30
	Открытое акционерное общество "Северо-Кавказская энергетическая компания "Нефтегазгеотерм"
	Эксплуатация Ульяновского месторождения термальных вод для теплоснабжения населения и предприятий
	Мостовской р-он, СЗ окраина ст. Костромская скважины №№ 1-Т, 3-Т, 4-Т, 5-Т)
	подземная термальная вода
	краевой


1.7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Данный раздел выполнен в составе генплана субподрядной организацией ООО «ПромТехноЭксперт. Инженерный консалтинговый центр».

На территории Костромского сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на Костромское сельское поселение

К опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, оползни и просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	Оползень.Обвал
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.

	
	Гравитационный
	Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар.

	Переработка берегов
	Гидродинамический
	Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта

	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности.

	Просадка в лесовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности; Деформация грунтов


Инженерно-геологические условия участка, в соответствии с  ПриложениемБ 
СП-II-105-97, характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями.

Опасность природных явлений по категориям опасности в Мостовском районе, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

землетрясения – весьма опасная категория;

оползни – весьма опасная категория;

просадочность лессовых пород –  умеренно опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные геологические явления и  процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- землетрясения – 5 баллов и более.

- оползни, обвалы, осыпи, просадка лессовых пород – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более.

К опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций

	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла.

	Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок
	Аэродинамический
	Ударная волна.

	
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар.


Опасность гидрологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Костромского сельского поселения, в соответствии со 
СНиП 22-01-95, оценивается следующим образом:

эрозия плоскостная –опасная категория;

эрозия овражная – опасная категория;

эрозия речная – весьма опасная категория;

подтопления территории –  умеренно опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные гидрологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- эрозия, склоновый смыв – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных  - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

В районе проектируемого объекта возможны следующие опасные метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)


Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Костромского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 
12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

На территории Костромского сельского поселения существует опасность ландшафтных, лесных пожаров.

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Пожар ландшафтный, лесной
	Теплофизический
	Пламя

	
	
	Нагрев тепловым потоком

	
	
	Тепловой удар

	
	
	Помутнение воздуха

	
	
	Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


Оценка последствий лесных пожаров (ЛП) проведена согласно «Методике оценки последствий лесных пожаров» «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, 1994 г.

Класс горимости лесных насаждений Костромского сельского поселения – II.

Максимальные линейные скорости распространения низовых ЛП составят: фронта - до 30 м/ч; флангов - до 18 м/ч; тыла ЛП Vm - до 13 м/ч.

Максимальные линейные скорости распространения верховых ЛП: фронта устойчивого ЛП – 120 м/ч; фронта беглого ЛП - 4500 м/ч; флангов – 18 м/ч; тыла – 
13 м/ч.

Максимальное приращение площади пожара составит: при низовых ЛП – до 17 га/сут.; при верховых ЛП – до 200 га/сут.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар, в результате которого:

- погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек;

- прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более;

- крупный неконтролируемый лесной пожар на площади: 25 га и более.

Перечень источников ЧС техногенного характера на территории и вблизи Костромского сельского поселения

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются 

- аварии на взрывопожароопасных объектах,

опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Кстромского сельского поселения:

	Наименование объекта
	Наименование опасного вещества, максимальная емкость

	АЗС (проект.)
	бензин

дизтопливо, 50 м³

	Сети газоснабжения (газопроводы среднего давления, ШРП, котельные)
	природный газ


К основным поражающим факторам в случае аварий на АЗС относятся ударная волна и тепловое излучение. 

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В, Д, Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 
ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на АЗС:

	Параметр
	АЗС (проект.) 

	Пожар пролива

	Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м

	Без негативных последствий в течении времени
	74,75

	Безопасно для человека в брезентовой одежде
	48,75

	Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин
	39

	Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек
	32,5

	Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
	29,25

	Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры
	25,75

	Волна давления при сгорании ТВС

	Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м

	Полное разрушение зданий
	57

	50 %-ное разрушение зданий
	80

	Средние повреждения зданий
	116

	Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.)
	207

	Нижний порог повреждения человека волной давления
	412

	Малые повреждения (разбита часть остекления)
	638

	

	Безусловный летальный (смертельный) исход
	23

	Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев
	28

	Порог смертельного поражения
	35


	 Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом
	42

	Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом
	58

	Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей
	75

	Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей
	95

	Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б)

	Цилиндр с основанием R и высотой h
	303

11


На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на отходящих трубопроводах по поселению).

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов при авариях на газопроводах использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах также надземных и подземных трубопроводов приведены в таблице 

	Технологические элементы (сосуды, трубопроводы)
	Длина «струевого пламени», м
	«Пожар в котловане»

	
	
	Радиус зоны 100% поражения, м
	Радиус зоны 1% поражения, м

	Высокого давления 
	85
	15
	18

	Низкого давления
	66
	13
	15


Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

На котельных Костромского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно «Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности», М.: РАО «Газпром», 1996 и ГОСТ Р 12.3.047–98. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления являются пламя и волна избыточного давления. 

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируютсятся пожары и взрывы на ПВОО, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел.; прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

К опасным происшествиям на транспорте на территории Костромского сельского поселения относятся аварии на авто- и ж/д транспорте, перевозящем опасные грузы.

Наиболее опасными для Костромскоого сельского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин), сопровождающиеся разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для ПВОО с нефтепродуктами.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автотранспорте, перевозящем опасные грузы:

	Параметр
	Автоцистерна (16 м3)

	Пожар пролива

	Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м

	Без негативных последствий в течении времени
	46,25

	Безопасно для человека в брезентовой одежде
	29,75

	Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек;

Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин
	23,5

	Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек;

Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек
	19,25

	Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
	17,5

	Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры
	15

	Волна давления при сгорании ТВС

	Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м

	Полное разрушение зданий
	30

	50 %-ное разрушение зданий
	42

	Средние повреждения зданий
	61

	Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.)
	109

	Нижний порог повреждения человека волной давления
	217

	Малые повреждения (разбита часть остекления)
	337

	Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б)

	Цилиндр с высотой h
	4,1


В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются:

- пожары и взрывы на автотранспорте с числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел.; 

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

Наибольшую опасность для Костромского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию «Лабинск», находящуюся на расстоянии 17,5 км. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте проведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Согласно проведенным расчетам, полная глубина зон возможного заражения составит по аммиаку – 7,1 км; по хлору – 55,9 км.

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Костромского сельского поселения находится в зоне возможного заражения хлором.

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются следующие аварии на железнодорожном транспорте:

- число погибших 2 и более чел., число госпитализированных 4 и более чел.; 

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ, организациям – 500 МРОТ;

- любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди;

- любой факт крушения поездов, пожара, взрыва;

- перерыв в движении на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч и более.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Костромского сельского поселения

К основным источникам ЧС биосоциального характера относятся инфекционные и паразитарные болезни людей, особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, а также карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений.

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за инфекционно-паразитарных болезней людей на рассматриваемой территории проведена согласно данным официальной статистики Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю («Государственный доклад о санитарно – эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в Краснодарском крае в 2009 г.»); биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за опасных болезней сельскохозяйственных животных – согласно данным официальной статистики государственного управления ветеренарии Краснодарского края и подведомственных ему учреждений («Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2013 г.г.», «Эпизоотологический мониторинг лептоспироза человека и животных в Краснодарском крае», 2010 г. и др.); биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений – согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В структуре эпидемических очагов преобладают инфекции с фекально-оральным механизмом передачи, составляющие около 90%. Доминируют острые кишечные инфекции установленной этиологии, сальмонеллезы, шигеллезы.

В последнее время, в связи с внедрением в практику новых диагностических систем и повышением качества работы по организации лабораторных исследований, вырос удельный вес эпидемических очагов ротавирусной и энтеровирусной этиологии. 

Более половины чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера наблюдается в детских дошкольных учреждениях. Причиной большинства групповых заболеваний служат нарушения санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях, не соблюдение гигиенических норм.

Реализация механизма передачи инфекций происходит преимущественно пищевым и контактно-бытовым путями. Растет значение инфекций с аэрозольным механизмом передачи. Особенность последних лет – регистрация заболеваемости высокопатогенным гриппом.

Отмечено:

- отсутствие заболеваемости дифтерией, столбняком, корью, полиомиелитом, клещевым энцефалитом, крымской геморрагической лихорадкой;

- снижение показателей суммы инфекционной заболеваемости на 3,7%, кишечными инфекциями и инфекциями дыхательных путей - на 3,0% и 3,6% соответственно;

- продолжающееся снижение распространения ВИЧ-инфекции, заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами, краснухой - на 77,1%, паротитом - на 67,3%, заболеваемости активным туберкулезом - на 4,7%, ОРЗ - на 4,0%;

- снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости по 36 нозоформам; 

- рост сальмонеллезной инфекцией на 17,7%, вирусным гепатитом А на 43,4%, лептоспирозом на 95,8%.

В Мостовском районе отмечено превышение среднекраевых показателей по менингококковой инфекции (МИ) (2,8 случаев на 100 тыс. населения). 90% всей заболеваемости МИ приходится на долю генерализованных форм.

Несмотря на общую тенденцию снижения заболеваемости лептоспирозом в Краснодарском крае, в 2009 году в Мостовском районе зарегистрированы 2 случая болезни (после пребывания людей в лесу).

Согласно данным Управления ветеринарии Краснодарского края, в июне 2010 г. в ветлаборатории при исследовании пробы патологического материала от дикого кабана, убитого при проведении мониторинговых исследований в лесном массиве урочища "Борисовка" Мостовского района, был выявлен вирус африканкой чумы свиней (АЧС). Урочище находится в 10 км от станицы Баракаевской, в 12 км от 
пос. Хомский и в 15 км от станицы Баговской. В июле 2010 г. вспышка АЧС была зафиксирована в станице Баракаевской Мостовского района.

В августе 2010 г. в урочище «Сухой Ручей» Мостовского района были обнаружены  трупы четырех диких кабанов, павших от АЧС. От границ эпизоотического очага в лесном массиве в районе урочища «Сухой ручей» установлена первая угрожаемая зона в радиусе 5 км, вторая угрожаемая зона в радиусе 15 км. Во вторую угрожаемую зону вошли населенные пункты Псебайского городского, Шедокского и Андрюковского сельских поселений.

Мостовской район относится также к неблагополучным по заболеваемости бруцеллезом сельскохозяйственных животных. Заболевание установлено в личных подсобных хозяйствах граждан.

Критерии отнесения инфекционных, паразитарных болезний и отравлений людей;  особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, а также карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений к источникам биосоциальных ЧС:

	Наименование источника ЧС
	Критерии отнесения к ЧС

	Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей

	Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола)
	Каждый случай особо опасного заболевания

	Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94)
	Групповые случаи заболеваний - 10 - 50 чел. и более.
Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и бо​лее.

	Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии
	Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и более.
Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и бо​лее. 

	Отравления людей
	Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, представляемых терри​ториальными органами санэпиднадзора. 

	Эпидемии
	Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъек​тов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более.

	Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, рыб

	Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония
	1.Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни.

2. Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия).

	Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.)
	1. Гибель животных в пределах одного или нескольких админи​стративных районов субъекта РФ - 10 голов и более (эпизоотия).

2. Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 100 голов и более (эпизоотия).

	Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии
	Каждый случай болезни

	Массовая гибель рыб
	Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС принимается ор​ганами управления по делам ГО и ЧС на основании данных представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством.

	Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса

	Массовое поражение растений болезнями и вредителями
	Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более

	Массовое поражение леса болезнями и вредителями
	Решение об отнесении случаев болезней леса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами


В целом надежность и безопасность эксплуатации проектируемой территории будет обеспечиваться всем комплексом мероприятий, приведенных в данном разделе градостроительной документации.

1.8. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

1) охранные зоны;

2) границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

3) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (см.п. 1.7);

4) границы территорий объектов культурного наследия и их охранные зоны.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

· водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

· охранные зоны объектов культурного наследия.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы шириной 50 м на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

На территории Костромского сельского поселения водными объектами является р. Псефирь, протяженностью 67 км. 
Согласно ст.65 Водного кодекса от 03.06.2006 №74, а также Постановлению № 1492-П от 15.07.2009 г. «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» устанавливается ширина водоохранной зоны р. Псефирь в размере 200 м и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно п.2 ст.43 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74 – ФЗ, а также ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст.18). При этом проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиНом 2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.
Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий:

· разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

· разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

· разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

· проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

· реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

· проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов. 

В соответствии с Положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации Краснодарского края от 02.07.2009 г. №550, департамент согласно ФЗ от 30.03.99 г. № 52-AP «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст. 18) осуществляет полномочия по утверждению проектов, установлению границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственного и питьевого водоснабжения.
границы зон охраны объектов культурного наследия В соответствии с Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» (далее – Положение).
Руководствуясь пп.4,5,6,7 Положения необходимо предусматривать разработку проекта зон охраны на каждый объект культурного наследия, расположенный в границах Костромского сельского поселения.

 При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Согласно ст. 11 п.3  Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон КК) до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ст.11 Закона КК, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы, согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Список объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Расположение памятника на схеме (№ листа)
	Номер по государст​венному списку
	№ кургана в группе
	Высота

кургана

м
	Диаметр кургана

м
	Охранная зона кургана, м
	Решение о постановке на гос. охрану
	Наименование пользо​вателя

	1. 
	Курганная группа 

(10 насыпей)
	ст-ца Костромская, 

1,1км к юго-западу от западной окраины станицы
	4
	8445
	1
	0,9
	38
	50
	313-КЗ
	ААП

Костромкое

	2. 
	
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	

	3. 
	
	
	
	
	3
	0,8
	36
	50
	
	

	4. 
	
	
	
	
	4
	1
	38
	50
	
	

	5. 
	
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	

	6. 
	
	
	
	
	6
	0,9
	34
	50
	
	

	7. 
	
	
	
	
	7
	6
	64
	150
	
	

	8. 
	
	
	
	
	8
	1
	42
	50
	
	

	9. 
	
	
	
	
	9
	1
	40
	50
	
	

	10. 
	
	
	
	
	10
	0,2
	24
	50
	
	

	11. 
	Курганная группа 

"Аджинская 1" 

(5 насыпей)

Курганная группа 

"Аджинская 1" 

(5 насыпей)
	ст-ца Костромская, 2 км к северу от станицыст-ца Костромская, 2 км к северу от станицы
	4

4
	8446

8446
	1
	1,2
	50
	75
	313-КЗ
	ААП

Костромкое

	12. 
	
	
	
	
	2
	1,3
	52
	75
	
	

	13. 
	
	
	
	
	3
	1
	38
	50
	
	

	14. 
	
	
	
	
	4
	1
	40
	50
	
	

	15. 
	
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	

	16. 
	Курганная группа 

"Аджинская 2" 

(14 насыпей)
	ст-ца Костромская, 

6 км к северо- востоку от западной окраины станицы


	
	8447
	1
	1
	36
	50
	313-КЗ
	ААП

Костромкое

	17. 
	
	
	
	
	2
	1
	38
	50
	
	

	18. 
	
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	

	19. 
	
	
	
	
	4
	1
	40
	50
	
	

	20. 
	
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	

	21. 
	
	
	
	
	6
	1
	38
	50
	
	

	22. 
	
	
	
	
	7
	2
	56
	75
	
	

	23. 
	
	
	
	
	8
	1
	36
	50
	
	

	24. 
	
	
	
	
	9
	1
	38
	50
	
	

	25. 
	
	
	
	
	10
	1
	40
	50
	
	

	26. 
	
	
	
	
	11
	1
	40
	50
	
	

	27. 
	
	
	
	
	12
	2
	54
	75
	
	

	28. 
	
	
	
	
	13
	1
	38
	50
	
	

	29. 
	
	
	
	
	14
	0.8
	32
	50
	
	

	30. 
	Курганная группа

(14 насыпей)
	ст-ца Костромская,

3,0 км к юго-востоку от восточной окраины станицы
	4,5
	
	1
	1,5
	46
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 119
	ААП «Костром

ское»

	31. 
	
	
	
	
	2
	1
	36
	50
	
	

	32. 
	
	
	
	
	3
	2
	38
	75
	
	

	33. 
	
	
	
	
	4
	1,2
	46
	75
	
	

	34. 
	
	
	
	
	5
	2
	48
	75
	
	

	35. 
	
	
	
	
	6
	3
	56
	25
	
	

	36. 
	
	
	
	
	7
	1,2
	44
	75
	
	

	37. 
	
	
	
	
	8
	1
	40
	50
	
	

	38. 
	
	
	
	
	9
	1
	36
	50
	
	

	39. 
	
	
	
	
	10
	1
	38
	50
	
	

	40. 
	
	
	
	
	11
	1,5
	44
	75
	
	

	41. 
	
	
	
	
	12
	0,3
	30
	50
	
	

	42. 
	
	
	
	
	13
	0,5
	36
	50
	
	

	43. 
	
	
	
	
	14
	0,4
	32
	50
	
	

	44. 
	Курган
	ст-ца Костромская,

4,7 км к юго-востоку от восточной окраины станицы
	5
	В
	
	3,2
	58
	25
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 120
	ААП «Костром

ское»

	45. 
	Курган


	ст-ца Костромская,

4,7 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы
	5
	В
	
	3
	60
	25
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 121
	ААП «Костром

ское»

	46. 
	Курганная группа

(11 насыпей)
	ст-ца Костромская,

1,0 км к востоку-северо-востоку от кладбища станицы
	4
	В
	1
	1,2
	
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 122
	ААП «Костром

ское»

	47. 
	
	
	
	
	2
	1
	
	50
	
	

	48. 
	
	
	
	
	3
	1,3
	
	75
	
	

	49. 
	
	
	
	
	4
	1
	
	50
	
	

	50. 
	
	
	
	
	5
	1
	
	50
	
	

	51. 
	
	
	
	
	6
	1
	
	50
	
	

	52. 
	
	
	
	
	7
	1,5
	
	75
	
	

	53. 
	
	
	
	
	8
	1
	
	50
	
	

	54. 
	
	
	
	
	9
	0,5
	
	50
	
	

	55. 
	
	
	
	
	10
	1
	
	50
	
	

	56. 
	
	
	
	
	11
	1
	
	50
	
	

	57. 
	Курган
	ст-ца Костромская,

2,7 км к северо-востоку от кладбища станицы
	4
	В
	
	1
	38
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 123
	ААП «Костром

ское»

	58. 
	Курганная группа

(2 насыпи)


	ст-ца Костромская,

3,2 км к северо-северо-западу от кладбища станицы
	4
	
	1
	1,5
	46
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 124
	ААП «Костром

ское»

	59. 
	
	
	
	
	2
	1
	38
	50
	
	

	60. 
	Курган
	ст-ца Костромская,

3.2 км к северу от кладбища станицы
	4
	
	
	0,5
	36
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 125
	ААП «Костром

ское»

	61. 
	Курган
	ст-ца Костромская,

3,9 км к северо-северо-западу от кладбища станицы


	4
	
	
	2
	56
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 126
	ААП «Костром

ское»

	62. 
	Курган
	ст-ца Костромская,

0,25 км к северо-западу от МТФ (на насыпи могила)
	4
	
	
	1,5
	46
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 127
	ААП «Костром

ское»

	63. 
	Курган
	х. Ульяново,

кладбище
	4
	
	
	4
	68
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 128
	ААП «Костром

ское»

	64. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	х. Ульяново,

1,2 км от кладбища
	4
	
	1
	1
	40
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 129
	ААП «Костром

ское»

	65. 
	
	
	
	
	2
	1
	36
	50
	
	

	66. 
	Курганная группа

(8 насыпей)
	х. Ульяново,

1,9 км к северо-западу от северной окраины хутора
	4
	
	1
	1
	36
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 130
	ААП «Костром

ское»

	67. 
	
	
	
	
	2
	1
	38
	50
	
	

	68. 
	
	
	
	
	3
	1
	36
	50
	
	

	69. 
	
	
	
	
	4
	1
	40
	50
	
	

	70. 
	
	
	
	
	5
	1
	38
	50
	
	

	71. 
	
	
	
	
	6
	1
	36
	50
	
	

	72. 
	
	
	
	
	7
	1
	36
	50
	
	

	73. 
	
	
	
	
	8
	3
	66
	125
	
	

	74. 
	Курган
	х. Ульяново,

2,1 км к северо-северо-востоку от кладбища
	4
	
	
	1
	36
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 131
	ААП «Костром

ское»

	75. 
	Курганная группа

(3 насыпи)
	х. Ульяново,

1,8 км к юго-западу от кладбища
	4
	
	1
	1
	38
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 132
	ААП «Костром

ское»

	76. 
	
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	

	77. 
	
	
	
	
	3
	1
	36
	50
	
	

	78. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	х. Ульяново,

2,6 км к юго-юго-западу от кладбища, балка Приютская
	4
	
	1
	1
	36
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 133
	ААП «Костром

ское»

	79. 
	
	
	
	
	2
	0,5
	36
	30
	
	

	80. 
	Курганная группа

(6 насыпей)
	х. Ульяново,

1,6 км к западу-юго-западу от кладбища, балка Приютская
	4
	
	1
	1,2
	46
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 134
	ААП «Костром

ское»

	81. 
	
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	

	82. 
	
	
	
	
	3
	1
	38
	50
	
	

	83. 
	
	
	
	
	4
	1
	40
	50
	
	

	84. 
	
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	

	85. 
	
	
	
	
	6
	1
	32
	50
	
	

	86. 
	Курган
	ст-ца Костромская,

8,2 км к востоку от восточной окраины станицы
	4
	
	
	1
	40
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 135
	ААП «Костром

ское»

	87. 
	Курганная группа

(7 насыпей)
	ст-ца Костромская,

0,5 - 0,8 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы, у дороги на п. Мостовской, на правой надпойменной террасе р. Псефирь, на левой надпойменной террасе р. Малый Чехрак
	4
	
	1
	1,5
	44
	75
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 136 в редакции 498-п
	ААП «Костром

ское»

	88. 
	
	
	
	
	2
	0,6
	36
	50
	
	

	89. 
	
	
	
	
	3
	0,7
	38
	50
	
	

	90. 
	
	
	
	
	4
	0,8
	38
	50
	
	

	91. 
	
	
	
	
	5
	0,9
	40
	50
	
	

	92. 
	
	
	
	
	6
	1
	40
	50
	
	

	93. 
	
	
	
	
	7
	1
	40
	5
	
	

	94. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	ст-ца Костромская,

1,5 км к юго-востоку от восточной окраины станицы, южная окраина МТФ
	4
	
	1
	1
	36
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 137
	ААП «Костром

ское»

	95. 
	
	
	
	
	2
	0,8
	34
	50
	
	

	96. 
	Курганная группа

(3 насыпи-1 насыпь не прослеживается)
	ст-ца Костромская,

3,7 км к востоку от восточной окраины станицы
	5
	
	1
	1
	40
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 138
	ААП «Костром

ское»

	97. 
	
	
	
	
	2
	0,8
	38
	50
	
	

	98. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	ст-ца Костромская,

4,8 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы
	5
	
	1
	1
	40
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 139
	ААП «Костром

ское»

	99. 
	
	
	
	
	2
	0,9
	38
	50
	
	

	100. 
	Курганная группа

(4 насыпи)
	ст-ца Костромская,

4,7 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы
	5
	
	3
	1
	36
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 140
	ААП «Костром

ское»

	101. 
	Курганная группа

(3 насыпи)
	х. Ульяново,

1,8 км к юго-западу от кладбища
	4
	
	1
	1
	38
	50
	Приложение №2 к 627-п, п/№ 132
	ААП «Костром

ское»

	102. 
	
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	

	103. 
	
	
	
	
	3
	1
	36
	50
	
	


В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), не имеющих утвержденные зоны охраны, устанавливаются защитные зоны, являющиеся территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от указанных расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, а так же устанавливается особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

· экскурсионный показ;

· своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

· благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

· использовать преимущественно по первоначальному назначению;

· все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Список памятников истории, стоящих на государственной охране
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по государст​венному списку
	Вид памятника
	Категория ист-культ. значения
	Документ о пост. на гос. охр.
	Примечание

	1.
	Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942г. 
	ст-ца Костромская, кладбище
	2186
	И
	Р
	540
	

	2.
	Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. 
	ст-ца Костромская, парк
	2187
	И
	Р
	540
	

	3.
	Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,

1943 г. 
	ст-ца Костромская, 

1-е отделение совхоза "Костромской", 

ул. Заречная 
	2188
	И
	Р
	63
	


САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

· создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

· сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

· предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

· пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.
В настоящее время в СЗЗ от производственных предприятий проживает 87 человек (29 семей). Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

· перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

· модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

· организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале (Том I. 
Часть 2. ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории», Том II. 
Часть 2. МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории»).
РАЗДЕЛ 2.
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ.
2.1 ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Муниципальное образование Костромское сельское поселение обладает рядом преимуществ, сильных сторон и возможностей, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

· благоприятный климат (продолжительность безморозного периода 180 дней);

· наличие свободной рабочей силы;

· благоприятные условия для развития растениеводства (площадь пашни – 6,192 тыс. га) и животноводства (площадь пастбищ - 1,59 тыс. га);

· наличие термальных источников (4 скважины).

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами поселения, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

· отсутствие свободных электрических генерирующих мощностей;

· слабо развитая сеть инженерной инфраструктуры (водоснабжение - износ более 98 %, отсутствие канализации, газоснабжения);

· неблагоприятная демографическая ситуация;

· зона рискованного земледелия (низкое плодородие почв);

· низкая платежеспособность населения.

Сильные стороны могут быть использованы для реализации следующих возможностей поселения:

· дальнейшее развитие ЛПХ;

· перспектива строительства санаторного комплекса и тепличного хозяйства на основе использования геотермальных источников.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, развитие малого предпринимательства, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Мостовского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Костромского сельского поселения.

Функциональный механизм реализации заключается в планировании и прогнозировании, определении направлений муниципального экономического развития.

Согласно стратегии социально-экономического развития Костромского сельского поселения стратегической целью развития поселения на период до 2020 года является постоянное повышение качества жизни населения, увеличение показателей благосостояния населения - продолжительности жизни, образовательного уровня, доходов, обеспечения социальными благами на основе создания потенциала опережающего развития. 

Для реализации стратегической цели развития Костромского сельского поселения определены следующие основные стратегические направления:

1. Обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энергоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям.
2. Обеспечение населения газоснабжением и канализованием.

3. Создание качественной среды проживания за счет кардинального повышение качества и продолжительности жизни, развитие человеческого потенциала, проектирования нового жилищного строительства, создание и сохранения парков, улиц и других общественных мест.

4.  Развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства, рисового производства, садоводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе. 

Важнейшим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие тнрритории, будут осуществляемые инвестиционные проекты и их эффективное использование. Другим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие, будет являться складывающаяся демографическая ситуация. При реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» за счет прироста численности населения и эффективного его вовлечения в экономику района (за счет повышения квалификации, профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции сокращения населения.

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ в сельскохозяйственном и перерабатывающем секторе экономики. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий. 

Рост экономики поселения зависит от увеличения объема инвестиций, в первую очередь, в таких отраслях, как сельское хозяйство, перерабатывающий сектор, реакционный комплекс. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора. 

В настоящее время на проектируемой территории администрацией района и края не планируется реализация крупных инвестиционных проектов. Однако, администрацией поселения были внесено инвестиционное предложение по строительству рынка в ст-це Костромской на земельном участке площадью 2700 м².
При определении возможных перспективных направлений муниципального образования необходимо учитывать имеющийся потенциал не только поселения, но и всего района.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:
· снятие инфраструктурных ограничений, 

· определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории, 

· повышение инвестиционной привлекательности.
С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.
Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Костромского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.
В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Костромского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования и транспортного обеспечения. Развитие инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктуры должно быть проведено с учетом прироста населения и возможностью организации на проектируемой территории новых производств.
Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.
Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемой территории. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов с соседними муниципалитетами. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет. 

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области растениеводства и перерабатывающего сектора экономики, модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. 

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

· модернизация производственного потенциала отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

· в животноводстве – возможно развитие скотоводства, овцеводства, птицеводства, кролиководства, звероводства за счет строительства небольших ферм, а также путем восстановления и интенсивного использования имеющихся ферм;

· в растениеводстве – развитие картофелеводства как ведущей отрасли района. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию садоводства, плодоводства, овощеводства, цветоводства за счет создания предприятиями, КФХ и ЛПХ круглогодичных тепличных хозяйств (теплиц, оранжерей, парников, ангаров), по выращиванию ягод и овощей, фруктов, цветов на основе имеющихся в поселении геотермальных ресурсов. Необходимо провести комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по организации сельского хозяйства на принципах органического земледелия
;

· в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению сельскохозяйственной продукции;

· с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

Развитие промышленного производства. Одним из векторов развития перерабатывающей отрасли проектируемой территории должна стать составная часть агропромышленного комплекса — пищевая промышленность. Это обусловлено тем, что в настоящее время дальнейшее развитие отрасли растениеводства ограничено отсутствием дополнительных территориальных ресурсов и возможности созданиях новых сельскохозяйственных угодий и возможно только за счет повышения урожайности сельхозкультур и ориентации на преобладание в растениеводстве отраслей с более высокой производительностью (из расчет рубль на гектар). Поэтому создание производств перерабатывающего комплекса является наиболее логичным и целесообразным вариантом развития агропромышленного комплекса района. Это позволит увеличить добавленную стоимость продуктов, налоговые отчисления, создать дополнительные рабочие места и способствует развитию сопутствующих отраслей.

Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

· развитие мясной промышленности (организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий);

· развитие молочной промышленности (производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции);

· развитие производств по переработке овечьей (козьей) шерсти и пуха. Преобладание в юго-восточной части Краснодарского края овцеводства создает предпосылки для возможного развития на территории Мостовского района, и в частности Костромского сельского поселения цехов по переработке овечьей шерсти. На базе цехов возможна организация первичной обработки шерсти, изготовление, войлока, пряжи, изделий из пряжи, козьего пуха. На основе данного производства будет возможна дальнейшая организация предприятий по изготовлению изделий из шерсти, в частности: постельных принадлежностей из овечьей шерсти (постельного белья, пледов, полотенец, покрывал, одеял, простыней и подушек), одежды из овечьей шерсти (куртки, жилеты, шапки, рукавицы, халаты, домашняя обувь, носки, платки, тапочки) и разогревающих и реабилитационных изделий из овечьей шерсти (наколенники, налокотники и наплечники, пояса для поясницы);

· развитие кожевенного производства. Наличие развитого животноводства в Краснодарском крае, в частности в Мостовском районе и других муниципальных образованиях юго-восточной части Краснодарского края позволяют организовать на проектируемой территории цехи по переработке различных сортов кож из сырых кож, получаемых при убое крупного рогатого скота, телят свиней, лошадей, жеребят, коз, овец, ягнят и др. животных.

· организация химической и биотехнологической переработки биомассы (необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции отходы производства, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья).

· развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Из масличных культур (рапса, отработанных растительных масел), животных жиров, рыбьего жира и др. возможно производство дизельного топлива (так называемого биодизеля), который применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Применение смесей не требует внесения изменений в двигатель. Как показали опыты, биодизель при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. Биодизель не содержит серы, что хорошо с точки зрения экологии.

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха. 

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет. 

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание условий для организации новых малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение этих предприятий необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно неэффективным по причине невысокой численности населения муниципального образования наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи: 

· информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

· создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

· создание совместно с Махошевским сельским поселением бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования. 

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями. 

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

2.2 ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Костромского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

· I очередь – ориентировочно до 2020 год;

· расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

· данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

· сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Мостовскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2010 г.). 

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность ее численного увеличения.
Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Костромского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2010 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Мостовского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Мостовском районе эффективной демографической и миграционной политики:

· рост уровня рождаемости;

· снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

· рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

· увеличение миграционного прироста населения, прибывающего на постоянное место жительства.
Основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный срок до 2030 года, в том числе прогнозируется:
· увеличением суммарного коэффициента рождаемости с 1,59 до 1,92 рождений на 1 женщину репродуктивного возраста;

· увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 73,5 человек;

· повышение уровня рождаемости с 11,5 до 12,7 человек на 1000 населения;

· снижение смертности с 16,0 до 11,9 человек на 1000 населения;

· увеличение миграционного прироста до 8,2 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

	Наименование показателя
	2010
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	Суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на одну женщину репродуктивного возраста
	1,59
	1,58
	1,64
	1,76
	1,92

	Средняя продолжительность жизни, лет
	69,1
	72,6
	71,8
	70,8
	73,5

	Рождаемость, чел. на 1000 населения
	11,5
	12,2
	12,9
	12,8
	12,7

	Смертность, чел. на 1000 населения
	16,0
	15,5
	14,7
	12,4
	11,9

	Естественный прирост, чел. на 1000 населения
	-4,5
	-3,3
	-1,8
	0,4
	0,8

	Миграционный прирост, чел. на 1000 населения
	-1,3
	4,0
	6,9
	8,5
	8,2


На основе сложившейся ситуации и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года. 

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются: 

· снижением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,5% к 2015 году и его увеличением в период 2016-2030 годы с 17,7% до 20,3%.

· увеличением доли населения трудоспособного возраста на 4,2% к 2015 году, и дальнейшим снижением с 58,4% до 55,4% к 2030 году;

· уменьшением доли населения старше трудоспособного возраста на 1,8% к 2015 году и дальнейшим ростом с 23,9% до 24,3% к 2030 году.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Костромского сельского поселения

	Возрастная группа населения
	2010
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	- моложе трудоспособного возраста, %
	20,2
	17,7
	18,8
	20,0
	20,3

	- трудоспособного возраста, %
	54,2
	58,4
	57,2
	55,6
	55,4

	- старше трудоспособного возраста, %
	25,7
	23,9
	24,0
	24,4
	24,3


[image: image9.png]% B 001ICH YHCICHHOCTH

= MoTOKE
TPyAOCTIOCOGHOTO
BO3pacTa

B TPymOCIIOCOGHOrO
BO3paCTA

M IEHCHOHHTO BO3pACcTa





Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Костромского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2,2 тыс. человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Костромского сельского поселения.

	Возрастная группа населения
	2010
	2015
	2020
	2025
	2030

	Численность поселения, в том числе 
	1957
	1965
	2013
	2104
	2200

	- моложе трудоспособного возраста
	395
	347
	378
	420
	446

	- трудоспособного возраста
	1060
	1148
	1152
	1170
	1220

	- старше трудоспособного возраста
	502
	470
	483,3
	513,8
	534,3


[image: image10.png]UHCIIEHHOCTB BO3PACTHOM I'PYIHIBL, el

1400
1200
1000

800

B MomoKe
TPyAOCTIOCOGHOTO
BO3pacTa

B TpynocmocoGHOro
BO3pacTa

¥ [IEHCHOHHTO BO3pacTa





[image: image11.png]CymecTByI0OmIasi M0I0B03PACTHAS CTPYKTYPa HaCeJeHHs
KoCTpoMCcKOro celibCKOro moceaeHnst

85 1 crapme
80-84
75-79
70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

korB0 100 50 0 50 100
YernoBeK



 [image: image12.png]TIpoeKTHas M0I0BO3PACTHAS CTPYKTYPa HACETCHHs
KoCTpoMCcKOro celibCKOro moceaeHnst

85 1 crapme
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

59

0-4

xomreo 150 100 50 0 50 100
YernoBeK





Существующая и проектная численность Костромского сельского поселения
	№
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние, чел.
	Прогноз на расчетный срок, чел.
	Прирост, чел.

	1
	станица Костромская 
	1951
	2190
	239

	2
	хутор Ульяново
	6
	10
	4

	
	ИТОГО
	1957
	2200
	243


Существующие и проектные показатели Костромского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	Численность населения, чел.
	Площадь, га
	Плотность населения, чел/га
	Численность населения, чел.
	Площадь, га
	Плотность населения, чел/га

	1
	станица Костромская 
	1951
	654,23
	3,0
	2190
	727,6
	3,0

	2
	хутор Ульяново
	6
	42,5
	0,1
	10
	58,4
	0,2

	
	ВСЕГО
	1957
	696,73
	2,8
	2200
	786
	2,8


Современная и прогнозная численность населенных пунктов 
Костромского сельского поселения

[image: image13.png]2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800

2190

cramma KocTponcxas



 
[image: image14.png]10

XyTop VimbsiHoBo





 
[image: image15.png]CTpyKTypa mpHpocTa HaceleHnsi KoctpoMckoro cebckoro
noceJleHHsI HA PAacUeTHBII CPOK

cTanmma Koctpomckas
239





2.3 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
В настоящее время на территории Костромского сельского поселения проживает 1957 человек. Прогноз численности постоянного населения определил увеличение до 2200 человек. Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики поселения, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур, промышленные, производственные и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Исходя из прогнозной численности поселения, прирост постоянного населения составляет 243 чел., при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 81 семья. 

Расчетная плотность населения на новых проектируемых участках селитебной территории определена исходя из требований нормативной документации (СНиП 2.07.01.-89*), которая составляет для сельских населенных пунктов 15 чел/га, размер земельного участка 0,50 га для Костромского поселения согласно решению совета МО Мостовский район от 26.09.08 г. № 427.
На основании данных расчетных показателей и численности населения, которое необходимо расселить на новых территориях, площадь новой жилой территории составила 40,5 га.

Расчет территории для размещения новых объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 25% от площади жилой территории (10,1 га).

 Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 10 -15 % от селитебной застройки (6,0 га).

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий в поселении на расчетный срок составляет 2,6 га.
Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 0,6 га.
Таким образом, на расчетный срок необходимо новых территорий под освоение около 60 га. Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2.4 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Костромском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

· объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

· объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

· объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Костромское сельское поселение на расчетный срок
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1,
СНиП 2.07.01.89*)
	 Норма-тивная потреб-ность
	В том числе:

	
	
	
	
	
	Сохра-няемая
	требуется запроектировать

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет)
	мест
	Процент обеспеченности: 
85% от числа детей в возрасте 1-6 лет
	145
	115
	30

	2
	Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет)
	мест
	1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел.
	290
	500
	0

	3
	Внешкольные учреждения,
в том числе
	место
	10% от общего числа школьников
	30
	 
	30

	Учреждения здравоохранения

	4
	Стационарные больницы для взрослых,
	коек
	10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения
	22
	25
	0

	5
	Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения
	посещений в смену
	18,15 на 1 тыс. постоянного населения
	40
	52
	0

	6
	Аптеки
	м2 общей площади
	10 на 1 тыс. населения
	33
	12
	20

	7
	Станции скорой медицинской помощи, 
	автомобилей
	0,2 на 1 тыс. населения
	0
	0
	0

	Учреждения социального обслуживания населения

	8
	Детские дома-интернаты
	место
	3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет
	1
	85
	0

	9
	Дома-интернаты для престарелых с 60 лет
	место
	28 на 1 тыс. населения с 60 лет
	13
	0
	13

	10
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет)
	мест
	1 на 1 тыс. населения с 18 лет
	2
	0
	2

	11
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых
	чел
	60 на 1тыс. населения после 60 лет
	28
	0
	28

	12
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей
	чел
	0,5 на 1тыс. чел всего населения
	1
	0
	1

	Учреждения культуры

	13
	Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности
	м2
	50 на 1 тыс. населения
	110
	0
	110

	14
	Сельские библиотеки
	тыс. ед. хранения
	4,5 на 1 тыс. населения
	13,2
	20,4
	0,0

	
	
	мест
	3 на 1 тыс. населения
	11
	 
	11

	15
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	80 на 1 тыс. жителей
	176
	450
	0

	Спортивные сооружения

	16
	Территории физкультурно-спортивных сооружений
	га
	0,7 на 1 тыс. чел.
	1,5
	1
	0,5

	17
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	м2 общей площади
	80 на 1 тыс. чел.
	180
	0
	180

	18
	Спортивные залы общего пользования
	м2 пола
	80 на 1 тыс. чел.
	180
	250
	0

	19
	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	м2 площади пола зала
	80 на 1 тыс. чел.
	180
	0
	180

	20
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	25 м2 на 1 тыс. чел.
	55
	0
	55

	21
	Плоскостные спортивные учреждения
	м2
	1949,4 на 1 тыс. чел.
	4289
	900
	3389

	22
	Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	10 на 1 тыс. чел.
	22
	0
	22

	23
	Спортивно-досуговые центры
	м2 площади пола зала
	300 на 1 тыс. чел.
	660
	0
	660

	Учреждения торговли и общественного питания

	24
	Магазины
	м2 торговой площади
	280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений),
	660
	243,5
	417

	25
	Рыночные комплексы розничной торговли 
	м2 торговой площади
	40 на 1 тыс. чел.
	90
	0
	90

	26
	Магазины кулинарии
	м2 торговой площади
	6 на 1 тыс. чел.
	13
	0
	13

	27
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	40 на 1 тыс. чел.
	90
	0
	90

	Предприятия бытового обслуживания

	28
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9 на 1 тыс. чел.
	15
	0
	15

	29
	Прачечные
	кг белья в смену
	120 на 1 тыс. чел.
	132
	0
	132

	30
	Химчистки – фабрики химчистки
	кг вещей в смену
	11,4 на 1 тыс. чел.
	9
	0
	9

	31
	Банно-оздоровительный комплекс
	место
	5 на 1 тыс. чел.
	15
	 
	15

	Предприятия коммунального обслуживания

	32
	Гостиницы коммунальные
	место
	6 на 1 тыс. чел.
	13
	0
	13

	33
	Пожарные депо
	машин
	0,4 на 1 тыс. чел.
	1
	0
	1

	34
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24 на 1 тыс. чел.
	0,5
	 
	0,5

	35
	Бюро похоронного обслуживания
	1 объект
	1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение
	1
	0
	1

	36
	Дом траурных обрядов
	 
	1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение
	1
	0
	1

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	37
	Отделения связи
	объект
	1 на 9 тыс. чел.
	1
	1
	0

	38
	Отделение, филиалы банков
	операционная касса
	0,5 на 1 тыс. чел.
	1
	1
	0


Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 2-мя образовательными учреждениями: детским садом на 115 мест и средней общеобразовательной школой на 500 мест.

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в поселении составляет 78%, что соответствует минимальному нормативу. Существующей вместимости школы достаточно для обеспечения населения образовательными услугами.

Перечень дошкольных образовательных учреждений

	Наименование учреждения
	Адрес
	Вместимость учреждения (по проекту), чел.
	Фактическая наполняемость учреждения, чел
	Площадь земельного участка, м2
	Обслуживаемые населенные пункты

	ДОУ № 20

«Казачок»
	ст. Костромская

ул. Больничная 18
	115
	44
	7500
	ст. Костромская


Перечень школьных образовательных учреждений

	Наименование учреждения
	Адрес
	Вместимость учреждения (по проекту), человек
	Фактическая наполняемость учреждения
	Площадь

земельного

участка, кв.м.


	Обслуживаемые населенные пункты

	
	
	
	1-4

кл.
	5-9

кл.
	10-11

кл.
	
	

	СОШ № 12
	ст. Костромская,

ул. Больничная, 68 
	500
	66
	86
	18
	19078,78
	ст. Костромская

х. Ульяново


Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.
Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Костромское сельское поселение.

	Годы
	Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел.
	% от всего населения
	Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел.
	% от всего населения

	2010
	146
	7,5
	257
	13,1

	2015
	140
	7,1
	244
	12,4

	2020
	156
	7,7
	235
	11,7

	2025
	165
	7,8
	271
	12,9

	2030
	168
	7,6
	303
	13,8


Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

· Реконструкция детского сада №20 в ст-це Костромская с увеличением вместимости на 30 мест (до 145 мест);

Вместимости существующей школы достаточно для обеспечения потребности населения образовательными услугами. Внешкольные учреждения, потребность в которых составляет 30 мест, предлагается организовывать на базе имеющейся школы.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения функционирует Костромская участковая больница на 25 койко-мест с амбулаторией на 52 посещений в месяц.

Перечень медицинских учреждений 
 Костромского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес место-нахождения
	Год ввода

в экспл.
	Кол-во посещений в смену
	Площадь земельного участка, м2
	Какие населённые пункты обслуживает

	1
	Амбулатория
	ул. Больничная 14
	1913
	52
	690
	ст. Костромская

х. Ульяново

	2
	Лаборатория
	ул. Больничная 14
	-
	12
	20
	ст. Костромская

х. Ульяново

	3
	МУ Мостовская ЦРБ

Костромская участковая больница
	ул. Больничная 3
	1977


	25
	1722
	ст. Костромская

х. Ульяново


Перечень медицинских пунктов, аптек
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес местонахождения
	Год ввода

в экспл.
	Торговая площадь, м2
	Площадь земельного участка, м2

	1
	Аптечный пункт
	ул. Больничная 14
	2011
	12
	20


Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок генерального плана имеющиеся в поселении объекты здравоохранения обеспечивают населения необходимыми услугами в сфере здравоохранения. Потребность в строительстве новых объектов отсутствует.

В поселении имеется 1 аптечный пункт. Потребность в новых аптеках составляет 20 кв. м. общей площади. Их размещение возможно как в лечебных учреждения, так и в отдельных зданиях.
Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения расположено 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на содержании которых находится 63 человека.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания населения на территории Мостовского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Костромского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

· 1 место в детских домах-интернатах;

· 13 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

· 2 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Мостовского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

· 28 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

· 1 человек специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Костромского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Костромского сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории представлены домом культуры на 450 мест и сельской библиотекой, книжный фонд которой составляет 20,4 тыс. экземпляров.

Перечень учреждений культуры по состоянию на 1 января 2011 г.

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес место-нахождения
	Вместимость 
	Площадь земельного участка, м2
	Какие населённые пункты обслуживает

	1
	Сельский ДК
	ул. Ленина 72
	450 мест
	5000
	ст. Костромская

х. Ульяново

	2
	Сельская библиотека
	ул. Ленина 72
	20 339 экз.
	-
	ст. Костромская

х. Ульяново


На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении учреждений культуры достаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Потребность в строительстве новых учреждений культуры отсутствует. 
Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 3 спортивными сооружениями, из них: 1 стадион, 1 дворовая площадка, 1 спортивный зал.

Перечень учреждений и сооружений спорта 

	№
	Название
	Принадлежность
	Адрес
	Площадь, м2

	1
	Стадион 
	СОШ № 12
	ул. Больничная 68
	10000

	2
	Дворовая площадка
	Территория парка
	ул. Ленина, 25
	900

	3
	Спортзал
	ДК
	ул. Ленина 72
	250


Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Костромского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

· помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 180 м2;

· спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 180 м2;

· плоскостные спортивные сооружения общей площадью 4,3 тыс. м² (дополнительно запроектировать 3,4 тыс. м²);

· спортивно-досуговый центр общей площадью 660 м2.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.
В Костромском сельском поселении расположено 7 магазинов розничной торговли общей торговой площадью 243,5 кв. м. Общедоступных объектов общественного питания и объектов бытового обслуживания на территории поселения нет. 

Обеспеченность населения торговыми площадями в поселении составляет 121,7 кв. м. на 1000 населения, что ниже минимального норматива. 

Перечень предприятий торговли (магазины, торговые центры, кулинарии, рыночные комплексы и т.д.) по состоянию на 1 января 2011 г.

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Штат, чел.
	Торговая площадь, м2
	Общая площадь, м2
	Площадь участка

	1
	Магазин

со смешанным ассортиментом «Лидер»
	ул. Воронцова, б/н
	2
	18
	18
	0,018

	2
	Магазин

со смешанным ассортиментом
	ул. Воронцова, 11
	1
	25,3
	25,3
	0,0253

	3
	Магазин

со смешанным ассортиментом «Огонек»
	ул. Ленина, б/н
	1
	15,0
	15,0
	0,015

	4
	Магазин

со смешанным ассортиментом «Родничок»
	ул. Ленина, 66а
	5
	36,0
	36,0
	0,036

	5
	Магазин

со смешанным ассортиментом
	ул. Ленина, 63
	4
	45,6
	45,6
	0,09

	6
	Магазин

промтовары"Любимый"
	ул. Ленина, 63
	3
	50,0
	50,0
	0,09

	7
	Магазин «Промтовары»
	ул. Ленина, 79
	1
	53,6
	83,4
	0,834

	
	
	ИТОГО
	17
	243,5
	273,3
	1,1083


В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку на проектируемой территории необходимо обеспечить размещение объектов потребительской сферы с учетом существующих в следующих размерах:

· магазины – общей торговой площадью 660 м2 (необходимо дополнительно запроектировать 417 м2);
· рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 90 м2;

· предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 90 посадочных мест;
· объектов бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 15 человек;
· приемные пункты прачечных и химчисток.
В связи с этим и в целях обеспечения населения Костромского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них вышеуказанных объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 0,8 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,2 га.

Пожарная охрана. На территории Костромского сельского поселения отсутствует пожарное депо. Поселение обслуживает пожарные части пгт. Мостовской (ПЧ-97, ПЧ-98) и пгт. Псебай (ПЧ-95, ПЧ-96). Согласно расчетам на проектируемой территории для обеспечения пожарной безопасности требуется 1 пожарный автомобиль. Однако, в связи с планируемым строительством автодороги «Костромская – Ярославская», пожарное обслуживание поселения возможно пожарной частью ст. Ярославская.
2.5 Расчет потребности жилого фонда
В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, в настоящее время данный уровень в поселении достигнут. 

На территории Костромского сельского поселения расположено 780 домов общей площадью жилищного фонда 43,7 тыс. м2, из них 742 индивидуальных дома площадью 37,985 тыс. м² и 38 многоквартирных домов площадью 5,715 тыс. м². Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 22,3 м2/чел. 

Характеристика жилищного фонда станицы Костромской

	Наименование
	Площадь (тыс.м2)
	Количество домов (шт.)
	Обеспеченность населения жилищным фондом, м²/чел.

	Общая площадь жилого фонда
	43,7
	780
	22,3

	Индивидуальные жилые дома

Многоквартирные дома
	37,985

5,715
	742

38
	-

	Техническое состояние жилья:

-капитальное

-удовлетворительное

-ветхое
	0,5

42,2

1,0
	10

736

34
	-

	В разрезе населенных пунктов:

	Станица Костромская
	43,42
	772
	

	Хутор Ульяново
	0,28
	8
	


Для определения объемов и структуры жилищного строительства на прогнозный период определены минимальные нормативные показатели жилищной обеспеченности. Согласно «Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных Постановлением ЗСК от 24.06.2009 г. №1381-П коэффициент роста обеспеченности жилой площадью за 10-летний период составляет 1,17. Прогнозируется, что жилая обеспеченность населения в Костромском сельском поселении составит на первую очередь (2020 год) 26,1 м2/чел, на расчетный срок (2030 год) — 30,6 м2/чел. Анализ жилого фонда выявил, что к расчетному сроку 10% от существующего жилого фонда, то есть 4,4 тыс. м2, придут в состояние, непригодное для проживания, а следовательно потребуют сноса или реконструкции.

Выявлено, что для обеспечения населения минимальной жилой площадью с учетом переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, к расчетному сроку необходимо ввести в эксплуатацию 27,9 тыс. кв. м. жилого фонда. Более подробная характеристика приведена в таблице.

Расчет прогнозной площади жилого фонда

	Показатель
	2010 год
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	Численность населения на конец периода, чел.
	1957
	1965
	2013
	2104
	2200

	Убыль жилищного фонда за период, тыс. м2
	-
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2
	43,7
	42,6
	46,4
	51,5
	58,4

	Потребность в новом жилищном фонде за период,

тыс. м2
	-
	4,9
	6,2
	7,9
	8,9

	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	43,7
	47,5
	52,6
	59,5
	67,3

	Прогноз ежегодного ввода жилого фонда, тыс. м2
	-
	1,0
	1,2
	1,6
	1,8

	Обеспеченность общей жилой площадью, м2/чел
	22,3
	24,2
	26,1
	28,3
	30,6


На основании проведенных расчетов определено, что в целях обеспечения минимальной потребности населения в жилищных условиях общая площадь жилого фонда Костромского сельского поселения на расчетный срок должна составить 67,3 тыс. м2.

2.6  БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ
Территория Костромского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 10 329 га. 
Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 5921,8 га земель сельскохозяйственного назначения.

Земли лесного фонда. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Площадь таких земель составляет 3710,5 га.
Земли населенных пунктов.

Границы населенных пунктов установлены решением Совета Костромского сельского поселения от 9 августа 2007 года № 102 «О проекте границ населенных пунктов Костромского сельского поселения Мостовского района».
В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Площади земель в утвержденных границах населенных пунктов, недостаточны для их развития на расчетный срок генерального плана, таким образом, данным проектом планируется изменение существующих границ с учетом прироста населения и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут включены в категорию земель населенных пунктов, площадь которых составляет 100,6 из земель сельскохозяйственного назначения.
Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования Костромского сельского поселения.

Распределение земель по категориям.

	№пп
	Категория земель
	Площадь территории, тыс. га (по данным земельного кадастра на 01.12.10), га
	% от общей площади земель
	Площадь территории на расчетный срок, га
	% от общей площади земель

	1
	Земли населенных пунктов
	696,7
	7
	797,3
	8

	2
	Земли лесного фонда
	3710,5
	36
	3710,5
	36

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	5921,8
	57
	5821,2
	56

	
	ВСЕГО
	10329
	100,0
	10329
	100,0


РАЗДЕЛ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ
3.1 ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населённых пунктов ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития Костромского сельского поселения предложены следующие решения: 

· функциональное зонирование территории, с учетом сложившейся застройки;

· максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;
· строительство, реконструкция жилых кварталов и производственных объектов; 

· определение территорий, предлагаемых для развития рекреационной зоны;

· приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенного пункта, обеспечение комфортного проживания жителей поселка, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и других.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

· выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

· проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;
· компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке;
При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

· совершенствование транспортной инфраструктуры;

· совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

· формирование общественных центров;
· формирование подцентров повседневного обслуживания;
· проектирование и размещение недостающих объектов социально-бытовой инфраструктуры;

· реконструкция и благоустройство существующей застройки;
· новое строительство;
· дальнейшее развитие существующих производственных зон.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с водными и транспортными артериями. Сложившаяся планировочная структура поселения представляет собой два населенных пункта – ст. Костромская и х. Ульяново, расположенных вдоль реки Псефирь. 
Планировочная структура ст. Костромская представляет собой компактное образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц. Проектная численность населения на расчетный срок составит 2190 человек. 

Развитие селитебных территорий ст. Костромской на расчетный срок генерального плана предусмотрено в северо-западном и юго-восточном направлениях. На первую очередь развития генеральным планом предусмотрено полное освоение и реконструкция кварталов внутри населенного пункта с размещением жилых зон и объектов общественного и социально-бытового назначения, согласно произведенным расчетам. 

Развитие новых производственных территорий планируется в основном в северной части ст. Костромская вблизи термальных источников, а также предусмотрена реконструкция недействующих производственных объектов. В западной части станицы запроектирована территория многофункционального назначения, площадью 6 га.
Развитие селитебных территорий с объектами обслуживания населения в х. Ульяново предусмотрено в северо-западной и юго-восточной частях, новые производственные территории запроектированы в северо-восточной части населенного пункта.

Далее проектом предусмотрены мероприятия по функциональному зонированию с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений территории поселения, развитию транспортной инфраструктуры, путем формирования планировочной и пространственной структур.
3.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

· установление назначений и видов использования территорий поселения;

· подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

· выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития поселения;

· проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Костромского сельского поселения: 

· выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

· предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

· устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Костромского сельского поселения. 

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

· жилая зона;

· общественно-деловая зона;

· зона рекреационного назначения;

· зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

· зона специального назначения;

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

3.2.1 ЖИЛАЯ ЗОНА 
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

В составе жилой зоны генпланом выделены:

· зона низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами (плотность 10-25 чел/га);

В сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые территории предусматриваются под низкоплотную жилую застройку.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).
В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения (см п. 2.3). Таким образом, общая площадь жилой зоны на расчетный срок составит 566,43 га, планируемое увеличение составит 88,22 га. В связи с тем, что размеры земельных участков были определены решением Совета МО Мостовский район № 427 от 26.09.08 г., а также подлежат уточнению на стадии ПЗЗ, генпланом предусмотрена площадь жилой застройки исходя из утвержденного размера участка 0,5 га. 
3.2.2  ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро поселкового центра.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 4 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 9,5 га.

Общественно-деловая зона ст. Костромская представлена существующим общественным центром в составе: Администрация Костромского сельского поселения; дом культуры; почта; больница; магазины продовольственных и

 непродовольственных товаров; а так же имеются другие объекты обслуживания населения такие как: детский сад, школа, стадион. 

Авторами генплана дополнительно предусмотрено размещение в населенных пунктах новых центров повседневного обслуживания населения, в состав которых могут входить: магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятие бытового обслуживания, предприятия общественного питания, спорта и др.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны: 
· зона делового, общественного и коммерческого назначения;

· зона объектов образования и здравоохранения;

Зона делового, общественного и коммерческого назначения предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания. 

Зона объектов образования и здравоохранения – предполагает размещение сохраняемых существующих объектов образования и здравоохранения с дальнейшей реконструкцией по увеличению вместимости, а также строительство новых объектов (детский сад, участковая больница).
Следует обеспечить условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

3.2.3  ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической

 культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, лесопарки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зону рекреационного назначения входят зоны:

1) зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования;

2) зона размещения объектов отдыха.

Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования предусмотрена в каждом населенном пункте, занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения. 

Зона размещения объектов отдыха характеризуется следующими основными принципами:

· размещение на наиболее ценных территориях с позиции градостроительного, экологического, медицинского и эстетического аспектов;

· размещение на участках, отдаленных от поселковых центров с целью создания условий для полноценного отдыха;

· на данной территории запрещено строительство и эксплуатация объектов, отрицательно влияющих на экологические условия, а также строительство жилых и иных объектов, не связанных непосредственно с функционированием и обслуживанием объектов отдыха. 
Основное ее предназначение – размещение учреждений отдыха. 
3.2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий с соблюдением санитарных норм. Для чего все объекты производственного назначения были отображены с выделением класса опасности.
В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

· производственная зона, класс опасности не выше II;
· производственная зона, класс опасности не выше IV;
· производственная зона, класс опасности не выше V;
· зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;
· зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.
Производственная и коммунально-складская зона, в том числе объектов агропромышленного комплекса, предназначена для размещения производственных объектов, с различными нормативами воздействия на окружающую среду. 
Для производственных объектов, расположенных в границах населенных пунктов генпланом вводится ограничение по нормативному воздействию на окружающую среду. Планируемая категория вредности для таких объектов должна быть не выше V класса. 
Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктур представляет собой территории, предусмотренные для размещения линейных объектов автомобильного транспорта. 

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения инженерных сетей, путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов.

Общая площадь территорий, в границах поселения, предусмотренных проектом под размещение производственной зоны 72 га.
3.2.5 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

· зона кладбищ;

· зона размещения объектов отходов потребления;

· зона объектов специального назначения;

· санитарно-защитная зона.

Зона кладбищ
На территории поселения имеются 2 действующих кладбища, которые предусмотрены генпланом под расширение. 
На расчетный срок территория кладбища составит 6 га.
Зона размещения объектов отходов потребления
В западной части ст. Костромской предусматривается зона размещения объектов отходов потребления.
 Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

·  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и жилую застройку от предприятий (см. п.3.5). 

[image: image16.jpg]MYHULUITAJIbBHOE OBPA3OBAHUME

MOCTOBCKIUM

CXEMA ®VHKIIMIOHAJIbBHOTO 30HMPOBAHS _ranon B
TEPPUTOPUM M 1 : 25 000 oo L AR

CEJIBCKOTO ITOCEJIEHM1

Ycnoenwie o6o3nauenun:

T'PAHMIIBI:

I'panuna MocroBckoro paifona, KpacHogapckoro kpas

- FpaHHua CCJIIbCKOTI'O ITIOCCIICHU S

FpaHHua HACCJICHHOI'O ITyHKTa

3eMIIN CelTbCKOXO03IMCTBEHHOr 0 Ha3HAUCHUS

LLLL|
=

3emn JiecHOTO QoH A

IPAHUI(B! OYHKIMOHAJILHBIX 30H: , Wk E e . - PR ‘
- 30Ha HU3KOIUTOTHOM JKIUION 3aCTPOMKH, P J : : : B ih : ; 2 33 e : g Nl o : Al L : noceﬂeu ue
wiotHocTh 10-25 wen/ra y.. . W s e s e R 2 > AN\ Py N

¥

OO0IIEeCTBEHHO - JIeT0Bas 30Ha:

30Ha JeT0BOT0, OOIIECTBEHHOTO 1
KOMMEPYECKOT0 Ha3HauYeHUS

30HBI PEKpCcalilMOHHOI'O Ha3HAYCHU A

30Ha OGIHCCTBCHHLIX IIPOCTPAHCTB 1
3CJICHLIX HaCH.)KI[eHPIﬁ OGIHCI‘O IIOJIb30BaHUA

3oHa pasMenICHUs 00BEKTOB
PEKPCAIMOHHOI'O Ha3HAYCHUS

30HBI CeNhCKOX03SMCTBEHHOOTO Ha3HAYUCHHMSI:

30Ha CeIbCKOX03IMCTBEHHOTO NCIIOIh30BaHUS

HOI/ISBOI[CTBCHHa}I 30Ha,

30Ha MH)KEHEPHO! M TPaHCIOPTHOU MH(PPACT : : : T

- IIpon3BoacTBeHHAsI 30Ha KJIacc OMACHOCTH He Bhimie 11 é ce]leKoe V
| IIpousBocTBeHHAs 30Ha Kiace omacHocTH He Bhimie 111

: IIpon3sBocTBeHHAs 30Ha KJIacc OMACHOCTH He BhIme [V

: IIpon3BoacTBeHHAs 30Ha KJIacc OMACHOCTU HE Bhiie V

; 30Ha pa3MeNnIeHus TUHSWHBIX 00HEKTOB TPAHCIIOPTHOM

AHPPACTPYKTYpHI

30Ha pa3MeIIeHHs TNHEHHBIX 00beKTOB HH)KEHEePHOI

‘ HHQPACTPYKTYPEI

30HBI CIICIMAJIbHOI'O Ha3HAYCHMA:

30Ha KIJ1ag0uIy
CaHuTapHO-3alATHAS 30Ha
30Ha pa3MenieHns: OTXO0JI0B MOTPeOIeHNUS

3oHa 00BEKTa CIICIIHAa3HA4YCHU A

Zd

PECIIYBJIUKA A/IBITEA

po-Kaexasckoe

- benorosckoe cenvckoe S
nocenenue

0271acHo 0ocoeopy No 07/10 om 7 okmsaopsa 2015 2.
s cnyoicebn020 nowzosanus

MK Ne 6

T'enepanbhblii 1aH KocTpoMCKOTo celIbCKOro IMOCEIeHUs
MYHHIMIIAIEHOTO 00pa3oBaHns MocTOBCKHI paiioH
Kpacnopmapckoro kpast

CxeMa PyHKIIMOHATTEHOTO 30HIPOBA ooo "nnTn"
Tepputopy M 1:25 000 r.KpacHopap, 2011 r.






3.3 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Транспортный каркас проектируемой территории представлен существующей автодорогой регионального значения «подъезд к ст. Костромская». 

В настоящее время автомобильная дорога регионального значения находится на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и имеет следующие характеристики:

	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность, км (в границах района)
	Техническая категория
	Протяженность, км (в границах поселения)
	Мосты

	
	
	
	
	
	кол-во
	п.м

	1
	«подъезд к ст. Костромская»
	11,76
	IV
	11,76
	3
	96


Внутри границ населенных пунктов дорожная сеть представлена сетью автодорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающих к нему территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. 
С целью развития транспортной инфраструктуры планируемой территории генеральным планом определены первоочередные мероприятия:

· Строительство участка автомобильной дороги х. Ульяново – ст. Ярославская, протяженностью 3 км в границах поселения;
· Строительство участка автомобильной дороги ст. Костромская – ст. Махошевская, протяженностью 7 км в границах поселения;
· Строительство участка автомобильной дороги ст. Костромская – с. Беноково, протяженностью 2,8 км в границах поселения;
· Строительство дорог в новой жилой застройке;

· Строительство объектов придорожного сервиса 6,4 га;
· Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц.

Существующие и проектируемые транспортные связи представлены на чертежах генплана.

[image: image17.jpg]CXEMA TPAHCITOPTHOM MH®PACTPYKTYPbI MOCIOS S

MYHUMIMNITAJIBHOE OBPA3OBAHVE [FaNavaN

PAVIOH

Ml :25 OOO TEHEPAJIbHDBI W HHAH

KOCTPOMCKOI'O
CEJIbBCKOTO INOCEJIEHU

=
HpOCJldBCKOB céj/ibCKoe ‘ﬁ

| -

nocejienue
. \m /N
YCJIOBHBIE OBO3HAYEHHUA o b 2// W
['panuier: . (
B B M BB Tpanuuna KpacHogapckoro kpas, MOCTOBCKOro paiioHa

I

I'pannia KoctpoMcKOro cebCKoro moceaeHus

I'paHnna HaceneHHOToO MyHKTa

OOBEKTHI TPAaHCHOPTHON MHPPACTPYKTYPBHIL:

Cym. IIpoexkr.

"%
iﬁi
i

_——

ABTOMOOMITBEHAS TOpOTa OOMIEro MOJB30BAHNUS

OcHOBHBIE >KUJIBIE YIULBI U JOPOTH Ha PaCUeTHBIN CPOK

Kpacnokymckoe cenbckoe .
noceienue ﬁ%

ABTOOYyCHasI OCTAaHOBKA

QPP

MapupyT ABM>KEHUS MyHULMIIAIbHOTO
O0IIECTBEHHOT0 aBTOTPAHCIIOPTA

2993992220200 0020000

l

nzm. Mocmoeckuii

Y

NP
b

Maxouweeckoe ceyibckoe
nocejiernue

N e eee e €
<]:] cm. Maxoweeckasa 4

ZN{\%/
/

A

<A PECIHIYBJIUKA A/[BII'EA

| g Ilpumeuanue:
y ! : — Rl A e B oannstii uepmeoic 6rnecenvl usMeHeHUs Co2nactHo 002060py Ne 07/10 om 7 okmsaops 2015 2.
2 < 2 B ﬂﬂﬂ Cﬂy()lC€6H020 NnoJIb306AHU
— N\ €HOKO0BCKOe cellbCKoe I I I I
noceéjieHue ------ I'enepanpabnii mnan KocTpoMckoro cembCKOro moceaeHust

- 1 1 ] MYHUIMIIAIBHOTO 00pa3oBaHus MocToBckuil pailoH
KpacHomapckoro kpas
I I B . | mapka | nmer | rnmctos |
TA0_ [Kumamosa| — 1005)  T€HepanbHbit nnad [ =1 1
Pyk rpymne | lesvernxo | |10.11] _
- CXeMa pa3BI/ITI/Iﬂ TpaHCHOpTHOVI OOO uI—IVITI—Iu
I I R B cppactpyxrypus Qoo Ty
I N B M 1:25 000 TpacToRR. '





3.4 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Санитарная очистка территории Костромского сельского поселения.
Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание. 

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория Краснодарского края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона 

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края

3. Зона густозаселенных центральных районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

· комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

· перегрузочные комплексы.
Мостовский район, согласно данному зонированию, относится к горной зоне очагового животноводческого земледелия. Месторазмещение межрайонного перерабатывающего комплекса для данной зоны на момент разработки схемы территориального планирования Мостовского района не определено.

Вопрос мусороудаления на данном этапе развития территории должен решаться комплексно с учетом всех населенных пунктов Мостовского района. Данным проектом предлагается принципиальная схема решения данного вопроса, основные положения которой следующие:

· реализация Генеральной схемы очистки населенных пунктов Мостовского района с учетом современных требований к санитарной очистке населенных пунктов Краснодарского края;

· обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах, согласно расчетам и действующих норм; 

· обновление парка мусороуборочной техники.

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Мостовского района ТБО из Костромского сельского поселения планируется вывозить в Беноковское сельское поселение, где предусмотрено размещение мусоросортировочного комплекса с частичной утилизацией несортируемых бытовых отходов.
 Количество бытовых отходов на расчетный срок генерального плана определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*. 

Расчет накопления бытовых отходов.

1. Численность населения на расчетный срок Костромского сельского поселения –2200 чел.
2. Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

2200*280= 616 000 кг. 
3. Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

2200*5= 11 000 кг.
ИТОГО твердых бытовых отходов – 627 000 кг (или 627 тонн).
4. Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

2200*1400= 3 080 000 л.
5. Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

2200*8= 17 600 л.
ИТОГО жидких бытовых отходов – 3 097 600 л (или 3097,6 тыс. л), что составит 3098 м3/год или 8,48 м3/сутки.
Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения. 
Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0,75 м3, что составит 11 контейнеров для суточного ТБО.
Таким образом, исходя из суточного наполнения контейнеров, понадобится вывоз ТБО 1 раз в день. Наполнение спецтранспорта объемом 50 м3, будет производится с учетом соседних поселений.

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от ТБО.

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество крупногабаритных отходов составит 0,4 м3/сутки. Для крупногабаритного мусора необходимо возле контейнеров предусматривать площадки складирования. 

Генеральным планом рекомендуется, во исполнение действующего законодательства, обеспечить лицензирование деятельности, связанной с принятием на хранение отходов и эксплуатацией объектов размещения отходов, а также внесение действующих свалок ТБО в государственных реестр объектов размещения отходов (ст.9 и ст.12 ФЗ от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Благоустройство и озеленение территории.
Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Наряду с существующим зеленым массивом, который подлежит реконструкции, проектом предусмотрены спортивно-парковая зона поселкового значения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.
Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.
При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования. 
Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.
Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.
3.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Костромского сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.
Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.

На последующих стадиях проектирования при проектировании и размещении конкретных объектов капитального на отведенных данным проектом территориях для предотвращения и минимизации воздействия на природную среду, растительный и животный мир планируемой территории в обязательном порядке должны учитываться требования Федерального законодательства (Федеральные законы: № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды», № 52-ФЗ от 24.04.95 «О животном мире», № 209-ФЗ от 24.06.09 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зелени и животного мира.

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.

Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а так же в результате седиментационных процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха. 

Разрушение и истощение почвы в поселении проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

Комплекс агротехнических мероприятий заключается в выполнении вспашки всех полевых культур поперек или по контурам склона, введение вместо пахоты плоскорезной обработки и бороздкового сева с вырезами на прикатывающихся каточках на склонах, а также щелевание посевов на глубину 38-40 см.

Широкая химизация, специализация на выращивание монокультуры с интенсивной химобработкой, а также концентрация и комплексная механизация производства при несоблюдении специальных мер приводят к загрязнению почвы, воды ядовитыми и опасными соединениями для жизнедеятельности человека.

При ведении сельского хозяйства, в значительных объемах применяются химические средства защиты растений (ХСЗР). Вследствие этого, в ряду экологических проблем одной из наиболее серьезных является загрязнение окружающей среды пестицидами. Пестициды являются одними из самых опасных загрязнителей природной среды. Как вынужденная временная мера, до решения вопроса о способах уничтожения этой группы препаратов, хозяйствам было разрешено хранить их в складах в отдельно выделенных помещениях, что вызывает крайнюю озабоченность вследствие изношенной материально-технической базы большинства агрохимикатов.
На территории проектируемого поселения отсутствуют склады по хранению агрохимикатов.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений.
В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.

Прямое воздействие на земельные ресурсы оказывают мероприятия при строительстве и обустройстве, которые выражаются:

· В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, полигоны ТБО, кладбища и т.п.); 

· При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей и т.п.);

· При прохождении по участкам строительства тяжелой спецтехники и др.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

· осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

· неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;
· снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

· инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

· не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

· в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

· рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. 
· недопущение загрязнения поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

· во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта. 

В целях охраны и восстановления почвенно-растительного покрова в рамках мероприятий по реализации генерального плана предлагается следующее:

- соблюдение системы природоохранных мероприятий при осуществлении различных видов хозяйственной деятельности;

- рекультивация нарушенных земель и вовлечение их в хозяйственную деятельность;

· применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

· своевременный организованный вывоз бытового мусора с территорий населенных пунктов поселения, рекультивация свалки ТБО, разработка мероприятий, направленных на недопущение захламления земель поселения в с соответствии с ведомственными программами; 
· борьба с замазучиванием территории, травосеяние, создание системы озеленения вдоль автодорог;

· повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-
создание высокой степени благоустройства территории населенных пунктов Костромского сельского поселения;
- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;
·  создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;
· постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.
ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Основной вклад в загрязнение поселения вносят производственные предприятия, транспорт, сельское хозяйство. 
В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

Естественными загрязнителями воздуха в поселении являются пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.
Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их выбросов.

Основными источниками загрязнения поселения являются автомобильный транспорт, животноводческие объекты, котельные.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на выбросы от автотранспорта (85% от общего выброса всех загрязнений). 
Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является организация системы действенного контроля эксплуатации и технического состояния автотранспорта, использование на автозаправочных станциях высококачественных видов топлива, оборудование существующих и проектируемых автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.
Все действующие производственные и коммунально-складские предприятия, расположенные в пределах селитебных зон и неудовлетворяющие санитарным нормам, данным проектом генерального плана предусмотрены к перепрофилированию, реконструкции и модернизации с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормативных. Данное решение принято исходя из условий невозможности либо сложности процедуры переселения жителей из санитарно-защитных зон предприятий.

Необходимо предусматривать меры по внедрению альтернативных источников тепла, работающих от возобновляемых источников энергии.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна проектом генерального плана предлагается:

· соответствующим службам осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных мест и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

· на производственных предприятиях постоянно совершенствовать технологические процессы, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду.

Во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, индолом, скатолом, а также микрофлорой, поступающей от животноводческих объектов, необходимо установление вентиляции с механическим побуждением воздухообмена, а также установки дезинфицирующей воздух с бактерицидными лампами. 

От всех источников загрязнения атмосферы необходимо соблюдение санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 и норм технологического проектирования.
Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО, дальнейшая их рекультивация;
- на элеваторах использовать эффективные способы очистки выбросов от зерновой пыли;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- модеренизация и экологизация существующих предприятий производственного и коммунального назначения размещенных в пределах населенных пунктов с использованием новейших технологий очистки выбросов;

На последующих стадиях конкретного проектирования объектов необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. От 31.12.2005 г. № 199-ФЗ).

При строительстве конкретных объектов необходимо выполнять следующие требования, сформулированные в законе:

- использовать технические, технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки, имеющие сертификаты, устанавливающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нормативам выбросов (п.4 ст.15);

- обеспечить не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а так же строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (п.1 ст.16);

- в проектной документации на строительство предусмотреть меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их обезвреживанию (п.4 ст.16);

- при использовании транспортных и иных передвижных средств обеспечивать соответствие выбросов загрязняющих веществ техническим нормативам (ст.17).

В ст. 20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. От 30.12.2006 г. №266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ) сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

В соответствии с этим требованием, при строительстве объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Качество воздуха за пределами строительной площадки должно соответствовать требованиям к воздуху населенных мест.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.
Основными источниками шума в поселении являются:

· транспортное движение на автомобильных дорогах регионального и местного значения;

· производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

В поселении крупных промышленных предприятий нет, сельскохозяйственные предприятия рассредоточены и малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.

В период строительства объектов на отдельные территории будет производиться дополнительное шумовое воздействие, при котором возможно превышение уровня предельно-допустимых уровней шума. Все строительно-монтажные работы в период строительства должны проводиться с учетом требований действующих правил и нормативов, в том числе СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
Для обеспечения нормативных показателей акустического режима селитебных территорий необходимо выполнение предусмотренных данным проектом мероприятий по территориальному планированию, а именно:

- строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям; 

- создание санитарно-защитных полос озеленения и шумозащитных барьеров вдоль автодорог;

- создание нормативных санитарно-защитных зон производственных и агропромышленных предприятий;

- модернизация производственных предприятий – источников шума, с заменой оборудования и правильной ориентацией источника шума к жилой застройке.

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Водоемы Костромского поселения в настоящее время испытывают высокую антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами, солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения водоемов являются:

- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;

- отсутствие канализационных сетей;

- аварийные ситуации
и стихийные бедствия;

- поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора;

- использование производственных технологий, не отвечающих современным требованиям в части
 их
экологической безопасности, особенно в животноводстве.

Для обеспечения режима охраны водных объектов в данном проекте указаны границы водоохранных зон.

Для предотвращения загрязнения водных объектов, устанавливаются прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается согласно ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3июня 2006г, а также постановлением ЗСК № 1492-П от 15.07.2009 г. и составляет для р. Псефирь 200 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, шириной 50 м на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В поселении отсутствуют производственные и сельскохозяйственные предприятия, размещенные в пределах границ нормативной водоохраной зоны. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон генпланом не предусмотрено.

В границах водоохранных зон запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов; 

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих каналов ниже уровня выполняемых работ, которые по окончанию работ, после определения степени загрязнения зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Захоронение отходов на территории строительной площадки категорически запрещается.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать мероприятия по становлению современной системы канализования населенных мест, в том числе ливневой канализации, и реконструкцию и модернизацию существующих систем с учетом произведенных расчетов.

Учитывая современное состояние инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, может быть использован принцип децентрализации инженерного обеспечения, т.е. строительство локальных систем водоотведения для одного или нескольких объединенных населенных пунктов в зависимости от их территориального расположения и численности населения. Это позволит исключить протяженные инженерные коммуникации, КНС и другие сооружения, позволит улучшить степень благоустройства населенных пунктов и санитарно-экологическое состояние территории. Более подробно водоотведение прописано в п.3.6.5.
Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов поселения являются: 

1. Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

2. Обеспечить системой канализации населенные пункты.

3.Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек, произвести вынос объектов, размещение которых в водоохраннных зонах запрещено. 
4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для производственных и сельскохозяйственных предприятий размещенных в пределах водоохраной зоны первоочередными мероприятиями для дальнейшего функционирования необходимо обязательное оборудование таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

 6. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах рек необходимо разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, провести мероприятия по расчистке русел рек.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во II поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и роспотребнадзора.
3.6 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Раздел инженерное оборудование был выполнен в составе генплана, субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI».

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Костромского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

· режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

· на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

· для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Костромская» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

· для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

3.6.1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Раздел электроснабжение проекта «Генеральный план Костромского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных, выданных заказчиком. В схему проекта включены вопросы электроснабжения жилой зоны, административных зданий, учреждений культуры, спорта, детских садов, а также предприятий торговли и бытового обслуживания на расчётный срок до 2030 г.
Проектные решения
Источником электроснабжения принята существующая трансформаторная подстанция ПС35/10кВ «Костромская» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения на расчетный срок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Костромская», на которой выполнить:

· реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

· замену РВС РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

· замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

· выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

· строительство 4-х ТП 10/0,4 кВт

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ относится к V району по гололедным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

На расчетный срок генплана необходимо строительство линий 10кВ к проетируемым жилым кварталамв воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 на отпайках.

Новые опоры необходимо выполнить по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Принципиальная схема существующих и проектируемых коридоров сетей 10кВ, а также место размещения подстанций 10/0,4кВ приведены на чертеже МО-15 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – ст. Костромская».

Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение»

	Показатели
	Ед. измерения
	На расчётный срок

2030г.

	Потребность в электроэнергии всего, в том числе:
	млн.кВт/ год
	2,86

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	750

	Протяжённость сетей

10кВ 
	км
	-

	ПС35/10кВ
	шт.
	1

	ТП 10/0,4
	шт.
	2-1


3.6.2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Существующее положение

Раздел «Газоснабжение» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями ООО «Газпром трансгаз-Кубань» за № 05/0240-14/1273 от 25.06.2010г., справками ОАО «Мостовскаярайгаз». В настоящее время поселение не газифицировано. Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».
Проектные предложения 

Источником газоснабжения населенных пунктов Костромского сельского поселения будет являться существующая ГРС Ярославская.

Давление газа на выходе из ГРС Ярославская 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов будет осуществляться по газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

Расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей произведен на расчетный срок - 2030г. 

Расчеты годовых и часовых расходов газа
	№

п/п
	Наименование потребителей
	Расход газа

	
	
	Проектируемый прирост населения на расчетный срок, чел.
	Годовой, тыс. м3
	Часовой,

м3

	1
	Станица Костромская
	239
	2263,7
	1257,6

	2
	хутор Ульяново 
	4
	9
	5

	
	Итого
	243
	2272,7
	1262,6


Проектируемое газоснабжение поселения предусмотрено на всю территорию сельского поселения. Развитие системы газоснабжения направлено на строительство новых веток газопроводов среднего давления к населенным пунктам, строительство ГРП (ШРП).
Направления использования газа:

· технологические нужды промышленности;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции ГРС.

3.6.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных. Проектом предусматривается строительство новых котельных на газовом топливе с учетом нового строительства общественных центров.
3.6.4  ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 210 л/сут на одного жителя.
I. Численность населения ст. Костромская на расчетный срок составит 2190 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000, 

где Νж- расчетное число жителей
Учитывая разную степень благоустройства существующей части ст. Костромская и улучшения благоустройства ст. Костромская на перспективу расчетный суточный расход воды определяется:

Qсут. = 160 л/сут · 2190/1000 = 350,4 м³/сут

2. Расход воды на поливку земельных насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л · 2190 чел./1000 = 107,5 м³/сут

3. Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

Qпром.пр. = 20% Qсут

Qпр.пр. = 20% · (350,4 м³/сут + 107,5 м³/сут) = 91,58 м³/сут
Общий расход воды на проектируемый расчетный срок ст. Костромская составляет:

Qсут = 350,4 м³/сут + 107,5 м³/сут + 91,58 м³/сут = 549,58 м³/сут
Qпр.пр. = 20% · (350,4 м³/сут + 107,5 м³/сут) = 91,58 м³/сут
II. Численность населения х. Ульяново на расчетный срок составит 10 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где Νж- расчетное число жителей

Qсут. = 1,6 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 0,5 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 2,1 м³/сут

Для ст. Костромская предусмотреть сохранение существующей системы централизованного водоснабжения от существующих артезианских скважин.

При необходимости произвести разведку и бурение еще одной артезианской скважины.

 В перспективе для обеспечения устойчивого водоснабжения питьевой водой станицы необходимо проведение дополнительных мероприятий:

1. Ремонт существующих артезианских скважин с заменой насосов на более производительнее.
2. В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в сборном резервуаре.

3.Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети, для работы пожарных гидрантов уличные сети должны быть диаметром 100 мм.
Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Объем работ по водоснабжению определяется при рабочем проектировании.
3.6.5 ВОДООТВЕДЕНИЕ
Существующее положение
В настоящее время в Костромском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.
В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Расчетный расход бытовых сточных вод в ст. Костромской составляет Qсут. = 350,4 м³/сут.

2. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 17,52 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 367,92 м³/сут
Расчетный расход бытовых сточных вод в х.Ульяново составляет 
Qсут. = 1,6 м³/сут.
Проектные предложения
Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Костромского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения, путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную, ТП. Локальное поселение (кластер) может входить в состав более крупного населенного пункта. Таким образом, населенный пункт разбивается на кластеры, для которых решается вопрос локального инженерного обеспечения.

Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем. 

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. 

Разделив станицу на несколько бассейнов канализования, в зависимости от рельефа местности, можно организовать локальную систему канализации, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления типа станций, выпускаемых ЗАО «СМБ Групп» г. Москва. После очистки вода выходит по качеству соответствующая требованиям, предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений. Станция имеет модельный ряд по производительности от 1 м³ до 1000 м³, не требует постоянного обслуживания.

Может быть рекомендована также заводского изготовления «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды. 
В качестве очистных сооружений канализации может быть использована установка биологической очистки сточных вод марки «Техносфера БИО-5».
Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Львовского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.
Большое внимание уделяется улучшению санитарных и экологических показателей, проектируемые системы водоотведения применяют современные и эффективные методы обеззараживания очищенных сточных вод и осадков. Это позволит улучшить санитарно-экологическое состояние ст. Костромской и сельских населенных пунктов.

3.6.6 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
Телефонизация
Существующее положение
В целях улучшения уверенного приема сигналов операторов сотовой связи ст. Костромская установлена вышка ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Состояние слаботочных сетей на территории Костромского сельского поселения характеризуется следующими положениями:

· наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

· отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

 Протяженность слаботочных сетей составляет 50,034 км
	Предприятия связи
	Наименование АТС
	Тип АТС
	Населенный пункт, адрес АТС
	Монтиро-ванная емкость АТС
	Задействованная емкость
	Используемые сети связи
	Обеспечен-

ность

интернет

	Мостовская ЛТУ
	АТСЭ Костромская
	АТСК 50/200
	ст. Костромская

ул. Воронцова
	200
	200
	проводная
	имеется


Проектные предложения
Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор. 

1. Каждой семье обеспечить установку телефона. 

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

· промышленность, транспорт, строительство  -  210 тлф.;

· торговля                                                                 -   270 тлф.;

· наука и образование                                            -   710 тлф.;

· здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

· управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

· промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

· торговля - 12%;

· образование и наука - 6%;

· здравоохранение - 4%;

· управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210*0.76+270*0.12+710*0.06+580*0.04+1000*0.02=278 тлф
Проектом предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно ёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2030г. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Вывод:
С учетом развития поселения требуют своего решения следующие задачи: 

· на базе существующей АТС произвести переоснащение оборудования, позволяющее улучшить качество связи, а также использование абонентами дополнительных услуг связи;

· в дальнейшем планируется замена всех оставшихся аналоговых телефонных станций на цифровые;
· создание условий для эффективной работы операторов связи;

· дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке услуг связи;

· обеспечение равных прав для всех операторов связи;

· повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли;

· развитие новых технологий;

· построение современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры; 

· развитие сетей местной телефонной и сотовой связи, модернизация сети проводного вещания, развитие современных технологий телекоммуникаций.
3.7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 
	Расчетный срок

	1
	Территория

	1.1
	Всего, в том числе:
	га
	10329/100
	10329/100

	
	земли сельскохозяйственного назначения
	га 

	5921,8/57
	5821,2/56

	
	земли населенных пунктов
	га 

	696,7/7
	797,3/8

	
	земли лесного фонда
	га
	3710,5/36
	3710,5/36

	1.2
	Территории в границах населённого пункта всего, в том числе:
	га
	696,7
	797,3

	
	Жилая зона всего: 
	га
	618,1
	720,6

	
	Общественно-деловая 
	га
	8,1
	11,2

	
	Рекреационного назначения
	га
	-
	6,69

	
	Специального назначения
	га
	5,4
	12,8

	
	Сельскохозяйственного использования, улицы и дороги, непригодные под застройку, прочие
	га
	65,1
	3,31

	
	Производственная и коммунально-складская
	га
	-
	6,4

	2
	Население

	2.1
	Всего, в том числе: 
	чел.
	1957
	2200

	
	- ст. Костромская

- х. Ульяново
	
	1951
	2190

	
	
	
	6
	10

	2.2
	Плотность населения в границах селитебной территории:
	чел./га
	2,8
	2,8

	
	- ст. Костромская

- х. Ульяново
	
	3,0
	3,0

	
	
	
	0,1
	0,2

	3
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

	3.1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	115
	145

	3.2
	Общеобразовательные школы
	мест
	500
	500

	3.3
	Больницы 
	коек
	25
	25

	3.4
	Аптеки
	м2
	12
	33

	3.5
	Поликлиники 
	посещений в смену
	52
	52

	3.6
	Магазины
	м2
	243,5
	660

	3.7
	Рыночные комплексы
	м2
	0
	90

	3.8
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	0
	90

	3.9
	Предприятия бытового обслуживания населения
	раб. мест
	0
	15

	3.10
	Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) 
	мест
	450
	450

	3.11
	Гостиницы
	место
	0
	13

	3.12
	Пожарное депо
	машин
	0
	1

	3.13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	1,56
	8,21

	4
	Инженерная инфраструктура 

	4.1
	Водоснабжение
	
	
	

	
	Суточный расход воды
	м3/сут
	н/д
	551,68

	4.2
	Канализация
	
	
	

	
	Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы
	м3/сут
	-
	369,5

	4.3
	Энергоснабжение 
	
	
	

	
	потребная мощность
	млн.кВт/год
	н/д
	2,86

	
	годовой расход
	кВт·ч
	н/д
	750

	4.4
	Газоснабжение
	
	
	

	
	Годовой расход газа
	 тыс. м3/год
	-
	2272,7

	
	Часовой расход газа
	м3/час
	-
	1262,6


� Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время Россия сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.





PAGE  
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

« Генеральный план Костромского сельского поселения Мостовского района», 2011 г.

_1519024649.xls
Диаграмма1

		станица Костромская

		хутор Ульяново



Столбец1

Численность населения Костромского сельского поселения в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2010 г., 
всего 1957 чел.

1951

6



Лист1

		Наименование населенного пункта		Столбец1

		станица Костромская		1951

		хутор Ульяново		6

				1957

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1519024651.xls
Диаграмма1

		хутор Ульяново		хутор Ульяново



Ряд 1

Ряд 2

6

10



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		хутор Ульяново		6		10

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1519024652.xls
Диаграмма1

		станица Костромская

		хутор Ульяново



Структура прирастаемого на расчетный срок населения Подгорно-Синюхинского сельского поселения

Структура прироста населения Костромского сельского поселения на расчетный срок

239

4



Лист1

				Структура прирастаемого на расчетный срок населения Подгорно-Синюхинского сельского поселения

		станица Костромская		239

		хутор Ульяново		4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1519024650.xls
Диаграмма1

		станица Костромская		станица Костромская



Ряд 1

Ряд 2

1951

2190



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		станица Костромская		1951		2190		2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1519024648.xls
Диаграмма1

		Жилищно-коммунальное хозяйство

		Сельское хозяйство

		Розничная торговля

		Платные услуги



Базовые отрасли экономики поселения, млн. рублей

Базовые отрасли экономики поселения поселения, тыс. рублей

1090

79.8

9491.5

763.1



Лист1

				Базовые отрасли экономики поселения, млн. рублей

		Жилищно-коммунальное хозяйство		1090

		Сельское хозяйство		79.8

		Розничная торговля		9491.5

		Платные услуги		763.1

				11424.4






